Begründung

mit Landespflegerischem Planungsbeitrag

gemäß § 9 Abs. 8 BauGB

zum Bebauungsplan des

Zweckverbands Wirtschaftsförderung im Trierer Tal

„Irscher Straße II“

Trier, Mai 2006

Erstellt im Auftrag des Zweckverbands Wirtschaftsförderung im Trierer Tal

Fassung für die Ausfertigung

Büro für kommunale Planung

Longkampstraße 36 a

54292 Trier

Tel. 0651 - 99 43 08 0

Fax 0651 - 99 43 08 6

E-Mail: planung.konzepte@t-online.de

Inhaltsverzeichnis:

1 Aufgabenstellung	2

2 Situationsbeschreibung	2

2.1  Lage im Raum	2

2.2  Lage des Plangebiets	3

2.3  Bestandssituation	3

2.4  Vorgaben übergeordneter Planung	4

2.4.1 Raumordnung und Landesplanung	4

2.4.2 Vorbereitende Bauleitplanung	4

3 Planinhalte	4

3.1  Erschließung	5

3.2  Nutzung und Bebauung	5

3.3  Immissionsschutz	7

4 Ver- und Entsorgung	9

4.1  Wasserversorgung	9

4.2  Abwasserbeseitigung	9

4.3  Stromversorgung	9

5 Bodenordnung	10

6 Finanzierung	10

7 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	11

7.1  Grundlagen	11

7.2  Übergeordnete Planungen	15

7.3  Vorbelastungen	16

7.4  Bewertung des Bestandes und Potentials	16

7.5  Zusätzliche Beeinträchtigungen	17

7.6  Landespflegerische Zielvorstellungen	18

7.6.1 Arten- und Biotopschutz	18

7.6.2 Wasserhaushalt	19

7.6.3 Landschaftsbild/Erholung	20

7.6.4 Bodenschutz	20

7.6.5 Klima/Luftqualität	21

7.7  Abweichungen von den landespflegerischen Zielvorstellungen	22

7.8  Zu erwartende Beeinträchtigungen durch die geplante Bebauung und Minimierungs- sowie Kompensationsmaßnahmen	22

7.9  Erläuterungen und Pflegehinweise zu den Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen	25

8 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung	28

8.1  Bilanzierung 	28

8.2  Externe Ausgleichsmaßnahmen	30

Teil A: Städtebauliche Planung

# Aufgabenstellung

Der Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal plant die Erweiterung des bestehenden Gewerbe- und Industriegebietes "Irscher Straße Teil I". Diese Absicht entspricht den Vorgaben des Regionalen Raumordnungsplans Trier 1985, in dem die Stadt Saarburg als gewerblicher Entwicklungsort ausgewiesen wird.

Bereits im Jahr 1978 sollte westlich des bestehenden Gewerbe- und Industriegebietes ein Bebauungsplan für den Bereich "Irscher Straße Teil II" aufgestellt werden. Nach der Erarbeitung einer ersten Plankonzeption wurde das Bauleitplanverfahren seinerzeit jedoch vorläufig eingestellt, weil das Verfahren für das Gewerbegebiet "Saarufer" anstand und diesem höhere Priorität eingeräumt wurde.

Da inzwischen keine ausreichenden gewerblichen Bauflächen innerhalb des Stadtgebiets von Saarburg mehr zur Verfügung standen, wurde in den städtischen Gremien im Juni 1989 entschieden, das ruhende Planaufstellungsverfahren weiter zu betreiben, damit die Voraussetzungen zur zügigen Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen geschaffen werden konnten.

Aufgrund des akuten Planungsbedarfs hatte der Stadtrat beschlossen, einen qualifizierten Bebauungsplan mit integrierter Landschaftsplanung aufzustellen. Durch eine sorgfältige Planung sollte sichergestellt werden, dass die Belange des § 1 (5) Baugesetzbuch (BauGB) insbesondere die Forderung nach

- gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen,

- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,

- Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes und der Landschaftspflege sowie

- Berücksichtigung der Belange des Verkehrs

Beachtung finden.

Der "Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal" hat mit seiner Sitzung vom 04.07.1995 entsprechend des Empfehlungsbeschlusses des Verbandsausschusses den Beitritt der Stadt Saarburg als Mitglied des o. g. Zweckverbands beschlossen. Dies bedeutet, dass auch das Industriegebiet "Irscher Straße Teil II" Zweckverbandsgebiet ist, so dass dem Verband die gemäß Verbandsordnung festgelegten Aufgaben wie Erlass von Satzungen sowie die Aufstellung von Bebauungsplänen übertragen werden. Somit wird der Bebauungsplan "Irscher Straße Teil II" unter der Planungshoheit des Zweckverbands Wirtschaftsförderung im Trierer Tal aufgestellt.

Der Geltungsbereich vorliegenden Bebauungsplans greift im nordöstlichen (industriell genutzten) Teil in den Geltungsbereich des rechtskräftig bestehenden Bebauungsplans „Irscher Straße I“ ein. Die betreffende Fläche ist als Aufhebungsbereich des letztgenannten Bebauungsplans gekennzeichnet und im Plan eingetragen.

Die vorliegende Planfassung entspricht dem Satzungsbeschluss nach § 10 (1) BauGB. Der Original-Maßstab des Bebauungsplans ist M. 1:2.000.

# Situationsbeschreibung

## Lage im Raum

Die Stadt Saarburg liegt in der gleichnamigen Verbandsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg und gehört zum Regierungsbezirk Trier. Die Entfernung nach Trier im Norden beträgt ca. 26 km, nach Saarlouis im Süden ca. 45 km. Saarburg liegt damit direkt an einer überregional bedeutsamen Nord-Süd-Verbindung (B 51). Über die ebenfalls direkt angrenzende B 407 ist die Stadt und speziell das Gewerbegebiet gut nach Luxemburg im Westen und Hermeskeil im Osten angeschlossen. Die Stadt bildet als Mittelzentrum einen selbständigen Wirtschaftsschwerpunkt in der Region.

Abbildung 1 Lage im Raum

## Lage des Plangebiets

Etwa 500 m nordöstlich des Kerns des Stadtteils Beurig beginnt der Geltungsbereich des Bebauungsplans, der eine Fläche von ca. 62 ha umfasst. Östlich des Plangebiets liegt das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet "Irscher Straße Teil I". Südlich grenzt die B 407 und daran anschließend eine große Kaserne bzw. die Bebauung des Stadtteils Beurig an. Im Norden reicht das Plangebiet bis an das Kaselbachtal heran, in dem neben einigen Gehölzstrukturen vorwiegend Grünlandflächen anzutreffen sind. Im Westen bildet die Ortsumgehung von Saarburg (B 51) die Grenze des Bebauungsgebiets.

Innerhalb der beschriebenen Abgrenzungen betragen die Maße des Plangebiets ca. 1 km in der Nord-Süd-Richtung und zwischen 900 und 550 m in der Ost-West-Ausdehnung.

## Bestandssituation

Das Plangebiet liegt im nordöstlichen Quadranten des Straßenkreuzes der Ortsumgehung Saarburg (B 51; Nord-Süd-Ausrichtung) und der B 407 (Ost-West-Ausrichtung). Die Kreuzung ist als Überführung der B 407 über die B 51 mit gesonderten Auf- und Abfahrten ausgebaut. Die Haupterschließung des Gewerbegebietes erfolgt von Süden über die bestehende "Industriestraße", die direkt in die B 407 einmündet. Damit ist eine direkte Anbindung an den überörtlichen Verkehr gegeben.

Die Deutsche Grundkarte weist im Plangebiet eine Höhenlage zwischen 170 m und 190 m über NN aus. Der Geländeanstieg von Nord nach Süd ist dabei relativ gleichmäßig und beträgt im Mittel 2,5 %. Lediglich im Norden fällt das Gelände etwas steiler zum Kaselbach hin ab (ca. 10 %; z. T. sogar steiler). Das Gelände wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Während im nordwestlichen Abschnitt die ackerbauliche Nutzung überwiegt, sind im südlichen Teil fast ausschließlich Grünlandflächen anzutreffen. Vereinzelt sind auch Brachflächen, Obstwiesen, Obstbaumreihen und Einzelgehölze vorhanden. Im Plangebiet befinden sich neben einem kleinen Modellflugplatz zwei verfallene, übererdete Bunkeranlagen (im westlichen Bereich), die als leichte Geländeerhebung noch deutlich sichtbar sind. Die Bunkeranlagen (als Baukörper) stehen im Eigentum des Bundes, welcher Gefahren für Leib und Leben beseitigt hat (gem. Kriegsfolgengesetz). Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist bereits ein Gewerbebetrieb im Bereich der ehemaligen Kläranlage entstanden. Der Bestand und die derzeitigen Nutzungen sind im Plan "Biotop- und Nutzungstypen" dargestellt.

## Vorgaben übergeordneter Planung

### Raumordnung und Landesplanung

Die Stadt Saarburg gehört regionalplanerisch zur Region Trier. Der Regionale Raumordnungsplan Trier 1985 ordnet die Verbandsgemeinde Saarburg den strukturschwachen Räumen (Strukturraumtyp III) zu. Hier sollen für die weitere Entwicklung die zentralen örtlichen Verflechtungsbereiche zur vollen Funktionsfähigkeit für die Versorgung der Bevölkerung und als Arbeitsmärkte ausgebaut werden.

In der Rubrik "Besondere Funktionen" sind für Saarburg im Regionalen Raumordnungsplan die drei Funktionen

- Erholung,

- Wohnen und

- Gewerbe

angegeben. Im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans wurde der Stadt Saarburg zudem die Funktion „Gewerbe- und Industriestandort mit regionaler Bedeutung“ zugewiesen.

Mit der besonderen Funktion G werden Gemeinden ausgewiesen, die eine wesentliche Bedeutung als Arbeitsmarktstandort haben und damit für die wirtschaftliche Entwicklung ihres Verflechtungsbereichs von besonderer Bedeutung sind. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung in der Gemeinde steht die Sicherung der Arbeits- und Produktionsbedingungen im Vordergrund. Hierzu zählt auch die Ausweisung von Industrie- und Gewerbeflächen. Mit der besonderen Funktion E (= Erholungsgemeinde) werden Gemeinden ausgewiesen, die nach dem Kurortegesetz eine Prädikatisierung erfahren haben.

Im zeichnerischen Teil des Regionalen Raumordnungsplans werden für den östlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Flächen für die Industrie- und Gewerbeansiedlung dargestellt. Da Saarburg außerdem als Mittelzentrum ausgewiesen wird, nimmt es auch die Funktion als Zentrum regionaler Arbeitsmärkte und als übergeordneter Siedlungsschwerpunkt wahr.

Demzufolge wird mit der Aufstellung des Bebauungsplans "Irscher Straße Teil II" dem Anpassungsgebot des § 1 (4) BauGB, wonach die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupassen sind, entsprochen.

### Vorbereitende Bauleitplanung

Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Saarburg ist der Geltungsbereich als Gewerbefläche dargestellt.

# Planinhalte

Folgende städtebaulich-planerischen Zielsetzungen liegen der Konzeption des Bebauungsplans zugrunde:

- städtebaulich sinnvolle Ausnutzung und Erschließung des Baugebiets,

- Integration der Bebauung in die angrenzenden natürlichen, sozialen und baulichen Strukturen,

- Berücksichtigung der gegebenen Standortbedingungen,

- Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes,

- Durchgrünung des Plangebiets mit hochstämmigen Gehölzen und Sträuchern,

- landschaftliche Einbindung des Baugebiets,

- Minimierung der Folgen für Naturhaushalt und Landschaftsbild im Sinne des § 17 (4) Landespflegegesetz.

Die landespflegerischen Zielvorstellungen werden weiter unten im Kapitel 7 "Landschaftsplanung in der Bauleitplanung" behandelt.

Angesichts der ausgeführten Ausgangssituation setzt der Bebauungsplan für den Geltungsbereich die baulichen Nutzungen "Gewerbegebiet (GE)" und "Industriegebiet (GI)" fest.

## Erschließung

Die äußere Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Industriestraße, welche bereits das Gewerbe- und Industriegebiet "Irscher Straße Teil I" erschließt. Von hier aus ist die B 407 im Süden des Plangebiets und damit das überörtliche Verkehrsnetz zu erreichen. Etwa 300 m östlich befindet sich die Anschlussstelle an die neue Ortsumgehung von Saarburg (B 51). Über die B 51 ist das ca. 26 km nördlich liegende Oberzentrum Trier zu erreichen. Das Anlegen weiterer, direkter Zuwegungen jeglicher Art zur freien Strecke der klassifizierten Straßen (B 407 / B 51) ist untersagt und im Plan entsprechend als „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ gekennzeichnet.

Für die innere Erschließung sind der Ausbau eines Ringsystems und dessen doppelte Anbindung an die Industriestraße vorgesehen. Lediglich der zentrale Bereich (Ordnungsbereich 2a) wird zusätzlich durch eine Stichstraße mit Wendeanlage geschlossen. Der südliche Anschluss erfolgt über die bereits bestehende Nikolaus-Otto-Straße, der nördliche über eine Verlängerung der Industriestraße in der Nordwestecke des bereits bestehenden Gewerbegebietes "Irscher Straße Teil I". Durch dieses System kann eine optimale Erschließung und Raumaufteilung des Plangebiets sichergestellt werden, so dass vernünftig nutzbare Grundstücksparzellen entstehen. Insgesamt werden die Straßen in einer Breite von 13 m ausgebaut.

Die Fahrbahn soll 6,50 m breit ausgebaut werden. Dadurch können sich auch Lastkraftwagen problemlos im Straßenraum begegnen. Randlich angegliedert ist ein einseitiger Parkstreifen von 2,50 m Breite, so dass weitere öffentliche Stellplätze nicht notwendig werden. Lediglich für den Erschließungsstich in Plangebietsmitte ist kein Parkstreifen erforderlich. Neben dem Parkstreifen wird ein Gehweg in 1,50 m Breite eingeplant, der auch eine gute fußläufige Erschließung des Plangebiets ermöglicht. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird eine 2,50 m breite Fläche als Versickerungsgraben genutzt. Diese Gräben, die sich durch die gesamten Erschließungsstraßen ziehen, dienen der Aufnahme des auf der Straße bzw. des auf den Baugrundstücken anfallenden unbelasteten Oberflächenwassers. Im Bebauungsplan sind darüber hinaus Straßenbäume eingeplant, die zur räumlichen Gliederung und Belebung des Straßenraums beitragen.

Der bestehende asphaltierte Wirtschaftsweg entlang der B 51 sowie die Anschlüsse an die Überführung über die B 51 bleiben in der jetzigen Form erhalten. Gleiches gilt für den ebenfalls asphaltierten Wirtschaftsweg, der ins Kaselbachtal hinunterführt.

Hinweis Altablagerungsfläche: Auf dem Flurstück 389/2 ist eine Altablagerung „Bauschutt“ kartiert. Bei künftiger baulicher Nutzung ist der Baugrund sorgfältig zu untersuchen.

## Nutzung und Bebauung

Gemäß § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz ist bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige soweit wie möglich vermieden werden. Vor diesem Hintergrund erfährt das Plangebiet -	 insbesondere aus immissionsschutzrechtlichen Aspekten - eine horizontale Gliederung.

Als Art der baulichen Nutzung ist für den Bereich mit der Ordnungsziffer 1 Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO und für die Bereiche mit den Ordnungsziffern 2a und 2b  Industriegebiet (GI) nach § 9 BauNVO festgesetzt.

Innerhalb des gewerblich genutzten Ordnungsbereich 1 ist das privilegierte Wohnen für Bereitschaftspersonen und Betriebsleiter für allgemein zulässig erklärt, da dies gemäß den Erfahrungen meist gewünscht und auch sinnvoll ist. Allerdings sind sowohl Schutzabstände zu der westlich vorüberführenden Bundesstraße B 51 (80 m ab straßenseitiger Parzellengrenze), als auch zu dem östlich angrenzenden industriell genutzten Plangebietsteil (40 m) einzuhalten (siehe hierzu auch Kapitel Immissionsschutz). Die zulässige Zahl der Vollgeschosse wird im Ordnungsbereich 1 für zulässige Wohngebäude gem. § 16 (2) Ziffer 3 BauNVO auf maximal II festgesetzt. Voraussetzung für die Errichtung eines Wohngebäudes ist hier die Betriebsbezogenheit, d. h. die Personen müssen in der Betriebsverantwortung stehen (Betriebsinhaber oder -leiter) oder als Aufsichts- bzw. Bereitschaftsperson in der Weise an den Betrieb gebunden sein, dass sie dort aus Gründen der Sicherheit bzw. der Wartung oder der Reparatur jederzeit kurzfristig verfügbar sein müssen. Dem betriebsbezogenen Wohnen kann im Bezug auf die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse ein höheres Maß an Belastungen und Störungen durch die Immissionen (z. B. durch Lärm, Staub) zugemutet werden als sonstigen Wohnnutzungen. Es müssen jedoch die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse und die Sicherheit der Bewohner im Plangebiet gewährleistet sein. Dies wird insbesondere durch die einzuhaltenden Mindestabstände von 80 bzw. 40 m (siehe oben) gewährleistet.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans bedarf die Teilung eines Grundstücks zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung gem. § 19 (1) BauGB.

Gemäß § 1 (4) Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird eine Gliederung des Plangebietes wie folgt vorgenommen:

- Im Ordnungsbereich 1 sind zulässig nur Gewerbebetriebe, die ausschließlich zur Tageszeit produzieren, wie Geschäfts- und Bürogebäude, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen, Anlagen für soziale, sportliche und gesundheitliche Zwecke, Radio- und Fernsehwerkstätten, Maler- und Anstreicherwerkstätten, Installationsbetriebe, Lagerhallen mit geringem Warenumschlag zur Tageszeit, Lackierereien, kleinere Bauhöfe, kleinere Druckereien, Drehereien, Schlossereien, Schleifereien, Schreinereien Dachdeckereien sowie vergleichbare Betriebe. (Es handelt sich demnach um keine abschließende Aufzählung!)

- Im Ordnungsbereich 2b sind zulässig nur Betriebe und Anlagen, deren immissionswirksamer flächenbezogener Schalleistungspegel zur Nachtzeit nicht über den Wert von 50 dB(A) / m² hinausgeht. Zur Nachtzeit darf die Produktion nur innerhalb der Betriebsgebäude durchgeführt werden.

Die immissionsschutzrechtlichen Gründe, die zu soeben dargestellter Gliederung des Plangebietes geführt haben, sind im Kapitel „Immissionsschutz“ weiter unten im Text ausführlich dargelegt.

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beachten. Um die Einzelhandelsstruktur im Stadtbereich der Stadt Saarburg nicht negativ zu beeinflussen, d. h. die durch Einzelhandelsbetriebe entstehende Kaufkraft, die innerhalb des Zentrums geballt ist, autogerecht in die Außenbereiche zu ziehen, werden für den gesamten Geltungsbereich des Industrie- bzw. Gewerbegebiets Einzelhandelsbetriebe aller Branchen für unzulässig erklärt. Lediglich die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sind von dieser Festsetzung ausgenommen, allerdings auch dies nur bis zu einer Verkaufsfläche von maximal 200 m². Der Ausschluss des Einzelhandels aus dem Industriegebiet entspricht auch dem Landesentwicklungsprogramm III des Landes Rheinland-Pfalz, wonach dem städtebaulichen Integrationsgebot Rechnung getragen werden muss.

Da das Plangebiet nicht in direktem räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem zentralen Einkaufsbereich der Standortgemeinde befindlich ist, ist der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit allen Sortimenten sinnvoll.

Das Maß der baulichen Nutzung wird auf Grundlage der Vorgaben der Baunutzungsverordnung mit einer Baumassenzahl (BMZ) von maximal 8,0 festgesetzt; der maximal zulässige Höchstwert der Baunutzungsverordnung (= 10,0) wird dabei bewusst nicht ausgeschöpft, um eine übermäßige bauliche Verdichtung auszuschließen.

Im gesamten Baugebiet werden eine maximale Traufhöhe von 10,0 m und eine maximale Firsthöhe von 15,0 m festgesetzt. Unterer Maßbezugspunkt für die Ermittlung der Trauf- und Firsthöhe ist der jeweils höchste Punkt der angrenzenden Erschließungsstraße. Bei Flachdächern darf die maximale Höhe der Dachoberkante 10,00 m nicht überschreiten. Auch hier ist unterer Maßbezugspunkt der höchste Punkt der angrenzenden Erschließungsstraße.

Die Grundflächenzahl wird mit 0,8 festgesetzt. Damit ist die Errichtung ausreichend großer Hallen möglich, die den betrieblichen Erfordernissen gerecht werden. Demselben Ziel dient die Festlegung der überbaubaren Flächen, die hinsichtlich der Anordnung der Gebäude genügend Gestaltungsfreiheit lassen.

Über die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen hinaus, werden weitere bauordnungsrechtlichen Festsetzungen auf Grundlage der Landesbauordnung (§ 88 (6)) getroffen. Hier sind in erster Linie gestalterische Aussagen zum Bebauungsplan getroffen. Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Dächer mit einer Dachneigung von 0° bis maximal 45° zulässig.

Hinweis Dachbegrünung: Es wird den Bauherren empfohlen, Dächer mit einer Dachneigung von 0° bis 15° zumindest extensiv zu begrünen. Hierdurch ist ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung von Klima- und Wasserhaushalt leistbar.

Bei der Dacheindeckung sind Signaltöne unzulässig. Diese Festsetzung dient der besseren Einbindung des Gewerbe- und Industriegebiets in das Landschafts- bzw. in das Ortsbild der Stadt Saarburg. Um diesem Ziel weiterhin gerecht zu werden, sind die nicht bebauten oder als Lagerplatz genutzten Teile baulich genutzter Grundstücke, mindestens jedoch 20 % der Grundstücke, gärtnerisch zu gestalten bzw. als Grünfläche anzulegen. Hier soll den Bauanträgen Freiflächengestaltungspläne beigefügt werden, um somit ein möglichst gutes Einfügen in das Stadtbild von Saarburg gewährleisten zu können. Auch um den Straßenraum im Gewerbe- bzw. Industriegebiet selbst gliedern und gestalterisch aufwerten zu können, wird eine Festsetzung getroffen. Hiernach ist an den straßenseitigen Grundstücksgrenzen ein mindestens 5 m breiter Streifen unversiegelt zu belassen und gärtnerisch anzulegen. Hiervon sind Zufahrten zu den Grundstücken ausgenommen.

## Immissionsschutz

Verkehr

Aufgrund der westlich des Plangebiets verlaufenden B 51 und der südlich verlaufenden B 407 sind für das Plangebiet Verkehrsgeräuschsbelästigungen zu erwarten. Es wird daher auf Grundlage der DIN 18005 (Schallschutz zum Städtebau) eine schalltechnische Immissionsprognose durchgeführt. Dabei ergeben sich folgende Werte:

	durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) gemäß Karte "Verkehrsstärken
Rheinland-Pfalz 1990" auf der B 51 alt:			6.225 Kfz/24 h

	abgeleitete Verkehrsstärke B 150 neu:			5.500 Kfz/24 h

	prognostizierte Verkehrsstärke 2010:
= DTV 1990 x 1,3 =				7.150 Kfz/24 h

	durchschnittlicher stündlicher Verkehr (M) am Tag =
DTV 2010 x 0,06 =				429 Kfz/h

	durchschnittlicher stündlicher Verkehr (M) in der Nacht =
DTV 2010 x 0,011 =				79 Kfz/h

	Lkw-Anteil:				10 %

Auf Grundlage dieser Ausgangsdaten ermitteln sich nach Gleichung (7) (Seite 14 RLS-90) folgende Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Fahrbahnachse:

	Tag:				73,3 dB(A)

	Nacht:				65,9 dB(A)

Die B 407 im Süden des Plangebiets weist nach der Karte "Verkehrsstärken Rheinland-Pfalz 1990" eine Belastung von 3.133 Fahrzeugen pro 24 Stunden auf; hierfür wird aufgrund der geringeren Belastung als derjenigen der B 51 keine weitere Lärmabschätzung durchgeführt.

Die Orientierungswerte des Beiblatts zur DIN 18005 weisen für Gewerbegebiete folgende Pegel aus:

	Tag:				65 dB

	Nacht:				55 dB

Die genannten Orientierungswerte werden in der Nacht um etwa 10 dB in 25 m Entfernung von der Fahrbahnachse B 51 neu überschritten. Geringfügige Pegel-Reduzierungen treten durch die entlang der B 51 vorgesehene Randbepflanzung ein. Wird diese zudem von den privaten Grundstückseigentümern zur Anlage eines kleinen Erdwalls genutzt, können weitere Abschirmeffekte erzielt werden. Wie bereits in Kapitel "Nutzung - Bebauung" aufgeführt, werden aus Gründen des Immissionsschutzes die im Ordnungsbereich 1 (Gewerbegebiet) allgemein zulässigen privilegierten Wohnungen erst ab einem Abstand von 80 m von der der Bundesstraße (B51) zugewandten Grundstücksgrenze zugelassen. (Dieser Wert wurde abgeleitet aus der RLS-90 unter Zugrundelegung der dort angegebenen Gleichungen Nr. 10 („Abstand und Luftabsorption“) bzw. Nr. 11 („Boden- und Meteorologiedämpfung“), wobei die Geräuschminderung bei einer Distanz von 100 m zur Fahrbahnachse ca. 9 dB(A) beträgt; der einzuhaltende Schutzabstand wurde schließlich aus Gründen der Praktikabilität nicht auf die Fahrbahnmitte, sondern auf die der Fahrbahn nächstgelegene Grundstücksgrenze bezogen.)

Für Industriegebiete werden keine Orientierungswerte angegeben. Dies liegt darin begründet, dass innerhalb eines Industriegebiets selbst zahlreiche Lärmquellen sind, welche die eintreffenden Schallquellen oft deutlich überlagern. Andererseits werden Industriegebiete ausgewiesen, damit hier Anlagen und Betriebe angesiedelt werden können, die nicht schutzbedürftig sind. Maßnahmen des aktiven oder passiven Lärmschutzes müssen daher nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden.

Angrenzendes Wohngebiet

Neben der soeben behandelten Immissionsproblematik sind auch die vom neuen Industrie- und Gewerbegebiet künftig ausgehenden Emissionen gemäß § 50 BImSchG einer kritischen Prüfung zu unterziehen: Es muss nämlich dem Grundsatz entsprochen werden, dass durch die Planung von Neubaugebieten keine unzumutbaren Verschlechterungen für Bestandsgebiete geschaffen werden. Westlich zur B 51 befinden sich nämlich in einem Abstand von ca. 150 m bis 250 m die ersten Häuser von Saarburg/Beurig entlang der Ockfener Straße und dem Marienweg; diese Flächen sind im Flächennutzungsplan als „Wohnbauflächen“ dargestellt. Für diese Gebäude besteht zwar kein rechtskräftiger Bebauungsplan; gleichwohl kann aufgrund des tatsächlich gegebenen Nutzungscharakters von einer dem „Allgemeinen Wohngebiet“ durchaus vergleichbaren Schutzwürdigkeit (Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau für „Allgemeine Wohngebiete“: tags 55 dB(A)/ nachts: 40 dB(A)) ausgegangen werden.

Aufgrund der geschilderten Ausgangssituation wurden im Rahmen einer „schalltechnischen Immissionsschutzprognose“ (Prognose vom 31.10.2000; siehe Anhang) die in diesem Wohngebiet zu erwartenden Geräuschimmissionen ermittelt und beurteilt. „Die Untersuchung ergab, dass zur Tageszeit sowohl im vorgesehenen Gewerbe- als auch Industriegebiet keine lärmspezifischen Einschränkungen erforderlich sind. (...) Bezüglich der Nachtzeit sind jedoch bei einer uneingeschränkten Nutzung des gesamten Geltungsbereiches Überschreitungen der Nachtimmissionsrichtwerte von 40 dB(A) für ein allgemeines Wohngebiet (WA) nicht auszuschließen. Daher sind Einschränkungen für die nächtliche Nutzung erforderlich.“ (aus: „Schalltechnische Immissionsprognose zum Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet Irscher Straße II“, S.15) Demzufolge wurde eine Nutzungsdifferenzierung dergestalt vorgenommen, dass im gewerblich genutzten westlichen Teil des Plangebietes (= Ordnungsbereich 1) nur Betriebe angesiedelt werden dürfen, die üblicherweise tagsüber produzieren. Die im Gewerbegebiet für allgemein zulässig erklärten Betreiberwohnhäuser haben einen Schutzabstand zum angrenzenden industriell genutzten Plangebietsteil von mindestens 40 m einzuhalten.

Der östliche, industriell genutzte Teil des Plangebietes ist in zwei Teilbereiche gegliedert (Ordnungsbereiche 2a und 2b), von denen nur der dem Wohngebiet nächstgelegene Teil (= Ordnungsbereich 2b) nächtlichen Nutzungsbeschränkungen unterworfen ist (Produktion zur Nachtzeit nur innerhalb der Betriebsgebäude); zudem werden hier den ansiedlungswilligen Betrieben Vorgaben für den Höchstwert der Schall-Emissionsstärke in Form des flächenbezogenen Schalleistungspegels (Vorgabe der im Mittel je Quadratmeter Fläche abgestrahlten Schalleistung) gemacht; zulässig ist demnach nachts ein immissionswirksamer flächenbezogener Schalleistungspegel von maximal 50 dB(A)/m². Dies ist bei Beachtung ausreichender Schalldämmmaße (Außenwand; Wandöffnungen; Dach) sowie flankierender Maßnahmen (z. B. Gebäudeanordnung und -gliederung) nach dem heutigen Stand der Technik ohne erheblichen Aufwand erreichbar (vgl. Gutachten S. 13).

Durch die soeben geschilderte Nutzungsdifferenzierung in drei Nutzungsbereiche (Gewerbe eingeschränkt; Industrie eingeschränkt, Industrie uneingeschränkt) kann den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in ausreichendem Maße entsprochen werden. Die schalltechnische Immissionsprognose ist Bestandteil der Begründung.

# Ver- und Entsorgung

Die Erschließung muss vor Fertigstellung der Gebäude gesichert und auf der Grundlage von Bauentwürfen, die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik aufgestellt sind, ausgeführt sein.

## Wasserversorgung

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser kann grundsätzlich durch Anschluss an das vorhandene Versorgungsnetz gewährleistet werden. Wassererschließungsmaßnahmen bedürfen der vorherigen Durchführung eines wasserbehördlichen Verfahrens. Weitere Einzelheiten sind im Rahmen der Erschließungsplanung nachzuweisen.

## Abwasserbeseitigung

Zur Beseitigung der im Plangebiet anfallenden Schmutzwässer ist die Anbindung an die Gruppenkläranlage Ayl vorgesehen.

Die Ableitung des unbelasteten Oberflächenwassers soll auf den privaten Grundstücksflächen selbst sowie auf den dafür vorgesehenen öffentlichen Versickerungs- bzw. Grabenflächen erfolgen. Hierzu ist zunächst festgesetzt, dass das auf den Baugrundstücken anfallende unbelastete Oberflächenwasser auf den Privatgrundstücken breitflächig in Mulden zu versickern ist. Das nicht auf den Grundstücken versickernde Wasser ist in das öffentliche Graben-Muldensystem, das im Bebauungsplan als Ordnungsbereich 1a gekennzeichnet ist, bzw. in die Straßenseitengräben abzuleiten. Somit kann das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser zunächst am Ort des Entstehens, sprich auf den privaten Baugrundstücken, zurückgehalten und versickert werden. Mit der Ableitung der nicht auf den Privatgrundstücken versickernden Oberflächenwasser in die öffentlichen Graben- bzw. Muldensysteme wird das Regenwasser in nördliche Richtung zwei eingeplanten Rückhalte- bzw. Versickerungsbecken zugeführt. Der "Transport" des Regenwassers in Richtung Rückhalte- bzw. Versickerungsflächen, kann unter Ausnutzung des freien Gefälles erfolgen. Hier kann schon in den Transportmulden bzw. Gräben selbst eine Versickerung bzw. Verdunstung erfolgen. Das auf den Oberflächen der Erschließungsstraßen anfallende unbelastete Oberflächenwasser kann ebenfalls in die straßenbegleitenden Gräben, die mit einer Breite von 2,50 m vorgesehen sind, geleitet werden. Somit können auch diese Oberflächenwasser dem natürlichen Kreislauf wieder zugeführt werden.

Über diese öffentlichen Graben- bzw. Muldensysteme hinaus wird den zukünftigen Bauherren empfohlen, Zisternen zur Brauchwassernutzung auf den Baugrundstücken zu installieren (Toilettenspülung, Kühlwasser, etc.). Unbelastete Oberflächen, wie z. B. Mitarbeiterstellplätze, sollten offenporig befestigt werden (z. B. Rasenpflaster, Schotterrasen).

## Stromversorgung

Inwieweit die vorhandene Stromversorgung ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Transformatorenstation zur Versorgung des Plangebiets notwendig wird, ist im Zuge der Bauausführung abzuklären, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Bedarf anzusiedelnder Betriebe nicht abgeschätzt werden kann.

Die derzeit das Plangebiet von Nord nach Süd querende und im Plan nachrichtlich dargestellte 20-kV-Freileitung wird nach Auskunft der RWE Trier im Rahmen der elektrischen Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes durch Erdkabel ersetzt.

Hinweis Stromversorgung: Zur Gewährleistung einer hinreichenden Stromversorgung kann es erforderlich werden, dass Betriebe Flächen oder Räume für kundeneigene Transformatoren-Stationen zur Verfügung stellen müssen.

# Bodenordnung

Das überplante Gebiet hat eine Größe von rund 66 ha und steht überwiegend im Privateigentum von gut 60 Eigentümern, deren Grundstücks- und Rechtsverhältnisse neu geregelt werden müssen. Da diese Grundstücke für die im Bebauungsplan vorgesehene Bebauung nicht zweckmäßig gestaltet sind, ist davon auszugehen, dass die gegenwärtige Grundstücksstruktur, unter Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse, eine Realisierung des Bebauungsplanes nicht zulässt.

Um eine bauliche Nutzung der Grundstücke vorzubereiten ist es deshalb unerlässlich, bodenordnende Maßnahmen durchzuführen, so dass Grundstücke entstehen, die nach Lage, Form und Größe für die im Bebauungsplan vorgesehene bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind.

Weil von den Eigentümern kurzfristig keine Verkaufsbereitschaft an den Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal signalisiert wurde, müssen die Bemühungen um eine Neuordnung der Flächen auf privatrechtlicher Basis als gescheitert angesehen werden. Eine Realisierung des Bebauungsplanes kann sodann nur noch mittels einer Umlegung gemäß §§ 45 ff BauGB erfolgen.

# Finanzierung

Die Finanzierung der Erschließungskosten wird durch den Zweckverband Wirtschaftsförderung Trierer Tal getragen.

Teil B: landespflegerischer planungsbeitrag

# Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

Der Landesgesetzgeber schreibt in § 17 Landespflegegesetz (LPflG) Rheinland-Pfalz vor, im Rahmen der Landschaftsplanung in der Bauleitplanung die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in den Flächennutzungsplänen darzustellen und in den Bebauungsplänen festzusetzen. Als Grundlage der Darstellung und der Festsetzungen sind Erhebungen, Analysen und Bewertungen des Zustands von Natur und Landschaft und deren voraussichtliche Entwicklung unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzung durchzuführen.

Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Eingriffe in Natur und Landschaft geschaffen.

§ 4 Landespflegegesetz definiert als Eingriff in Natur und Landschaft: "Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können".

§ 5 Landespflegegesetz bestimmt weiterhin, dass vermeidbare Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds zu unterlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen in angemessener Frist zu beseitigen oder auszugleichen sind. Eine Minimierung der Folgen eines Eingriffs kann durch Auswahl aus möglichen Varianten oder durch eine Verringerung des Umfangs der geplanten Maßnahme erfolgen. Ein Eingriff gilt dann als ausgeglichen, wenn nach seiner Beendigung keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushalts zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Als angemessenen Zeitraum für den Ausgleich eines Eingriffs werden von dem Ministerium für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 30 Jahre angegeben. Ist ein Eingriff nicht ausgleichbar, so muss ein Abwägungsverfahren zwischen den Belangen der Landespflege und im Falle eines Bebauungsplans zwischen den Belangen der Ortsgemeinde als Planungsträger durchgeführt werden. Für diesen Fall soll die zuständige Behörde den Verursacher verpflichten, Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Diese müssen geeignet sein, die durch den Eingriff gestörten Funktionen der Landschaft an einer anderen Stelle durch Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbilds zu gewährleisten.

## Grundlagen

Naturräumliche Gliederung:  Das Plangebiet gehört zur naturräumlichen Haupteinheit "Unteres Saartal" (252) und liegt dort in der zum "Saarburger Saartal" (252.1) gehörenden Untereinheit "Saarburger Talweitung" (252.10).

Nördlich des Austritts der Saar aus ihrem Durchbruchtal durch das quarzitische Saarhölzbacher Engtal weitet sich das Saartal hier zwischen dem Saarburger Wald im Westen und dem Irsch-Wiltinger Hunsrückrand im Osten. Die Oberflächenformen der Saarburger Talweitung sind durch die Hauptzuflüsse der Saar, die eine Zerschneidung der Mittel- und Hauptterrassenflächen hervorrufen, charakterisiert. Bei Serrig, Beurig und Irsch sind die Terrassen jedoch als breite Verebnungen erhalten geblieben. Die Zuflüsse sind bis ins Devon eingetieft, die Terrassenflächen dagegen von Sedimenten der Saar und Decklehmen unterschiedlicher Mächtigkeit überzogen.

Als Bodentypen sind fruchtbare Rostbraunerden und Braunerden mit z. T. hohem Lößlehmanteil ausgebildet, die Standorte ausgedehnten Getreideanbaus sind. Die südexponierten Talhänge der Seitentäler tragen anstelle eines früher viel stärker verbreiteten Eichenlohheckenbestandes, heute ausgedehnte Rebanlagen bei Serrig und Irsch. Die gegenüberliegenden Hänge und der ehemalige Talboden der Saar bei Irsch werden durch Grünland und in Ortsnähe durch Streuobstanlagen genutzt; ebenso die bei Krutweiler breit ausgebildeten Talauen der Saar.

Topographie:  Das Plangebiet liegt im Bereich der oberen Mittelterrasse der Saar. Die Oberfläche ist leicht zermuldet und fällt von Süden nach Norden zuerst langsam, im Nordbereich des Bebauungsplangebietes jedoch steil zum Kaselbachtal hin ab. Die höchste Stelle im Planungsgebiet liegt in der Südspitze bei 190 m, der niedrigste Punkt in der Nordostecke mit 170 m über NN. Daraus ergibt sich ein Gefälle von 2,5 %; lediglich im Norden fällt das Gelände wesentlich steiler zum Kaselbach hin ab. Nördlich des Kaselbaches steigen die weinbestandenen Hänge bis auf eine Höhe von 250 m. Im Westen wird der Horizont von noch höheren weinbestandenen Hügeln, im Süden und Osten von bewaldeten Kuppen gebildet. Entsprechend ist das gesamte Plangebiet von diesen Hängen aus gut einsehbar.

Geologie/Böden:  Das Plangebiet liegt im Bereich der oberen Mittelterrasse der Saar, die im Wesentlichen aus quartären Kiesen und Sanden besteht. Diese sind mit Staublehm über Lößlehm bedeckt, so dass als Bodenart Lehm mit verschiedenen Sandgehalten bis hin zu stark sandigem Lehm vorliegt. Die Bodenentwicklung hat meist zu Parabraunerden in den nässeren Bereichen zu Pseudogleyen geführt. Die großen Grünlandflächen im Südwesten bestehen fast durchgängig aus Lehm, im Osten aus stark sandigem Lehm. Im Nordwesten und entlang der Hangkante zum Kaselbachtal liegt eine stark heterogene Bodenzusammensetzung vor.

Ein Großteil der Fläche wurde stark anthropogen beeinflusst; Teilbereiche wurden entwässert. Im Bereich des Kaselbachtales sind die Böden aufgrund der intensiven Beweidung stark erosionsgefährdet. Nördlich des Plangebiets wurde an der Hangkante des Kaselbachtals Erdboden angeschüttet.

Die genauen Bodenverhältnisse im Plangebiet sind der "Bodenkarte" zu entnehmen.

Wasser:  Die Karte der "Grundwasserlandschaften für Rheinland-Pfalz" weist für den Bereich des Plangebiets im Untergrund devonische Schiefer und Grauwacken mit geringer Grundwasserführung aus. Bei den wasserführenden Schichten des Terrassenkörpers handelt es sich um Porengrundwasserleiter mit starker bis mittlerer Grundwasserführung.

Im Nordosten grenzt das Plangebiet an den Kaselbach, ein Gewässer III. Ordnung. Der Kaselbach ist im Bereich des Bebauungsplans mäßig belastet (II), östlich davon bis zur Mündung fehlen die Angaben über die Gewässergüte. Der Kaselbach fließt nach Nordwesten und mündet dort in die Saar (Gewässer I. Ordnung), die im Bereich von Saarburg kritisch belastet ist (II bis III).

Im Plangebiet selbst existieren einige Gräben, die die landwirtschaftlichen Flächen zum Kaselbach hin entwässern. Am Nordrand des Plangebiets befindet sich eine gefasste Quelle mit Feldgehölz, die als mäßig naturnaher Graben ebenfalls in den Kaselbach entwässert.

Östlich des Gebietes im Kaselbachtal bis unterhalb der Ortslage Irsch existiert ein Wasserschutzgebiet. Lediglich die äußerste Ostspitze des Geltungsbereichs liegt im Wasserschutzgebiet; hier ist in besonderem Maße auf die Vermeidung von Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts zu achten.

Im Plangebiet handelt es sich um Flächen mit geringer (Bodenart Lehm) bis hoher Versickerungsfähigkeit (Bodenart sandiger Lehm, stark sandiger Lehm). Stellenweise existieren auch natürliche bzw. durch Bodenverdichtung bedingte staunasse Bereiche.

Die bestehenden und potentiellen Gefährdungen des Wasserpotentials ergeben sich aus den vorhandenen Bodenarten und den Nutzungen; die Ergebnisse sind im Plan "Wasserhaushalt" dargestellt. Im wesentlichen handelt es sich dabei um Nährstoffeintrag in die Oberflächenwasser durch oberflächigen Niederschlagabfluss von den landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie um Nitrateintrag ins Grundwasser.

Klima/Luftqualität:  Saarburg und Umgebung gehören zum Klimabezirk "Moselgebiet". Klimatisch ist der Talraum begünstigt, seine phänologischen Daten liegen etwa 10 Tage günstiger als die der umgebenden Hochflächen.

Die Niederschläge betragen im Jahresmittel 750 bis 800 mm, die mittlere wirkliche Lufttemperatur liegt im Januar bei 0° C, im Juli bei 17° C. Die Winde kommen vorherrschend aus Südwesten sowie Nordosten und sind sehr stark vom Verlauf des Saartals beeinflusst (Süd-Südwest).

Aufgrund der Nutzungs- und Vegetationsstruktur ist mit der Entstehung von Kaltluft und in geringerem Maße mit der Entstehung von Frischluft zu rechnen, die bei ausreichender Mächtigkeit ins Kaselbachtal und von dort weiter zur Saar abfließt. Da im Hauptteil des Plangebiets die Hangneigung jedoch geringer als 5° ist, handelt es sich nicht um einen klimahygienischen Ausgleichsraum.

Beeinträchtigend wirken die Immissionen des östlich angrenzenden Gewerbe- und Industriegebiets "Irscher Straße Teil I" und der Kfz-Verkehr von der B 51 und der B 407.

Heutige potentielle natürliche Vegetation:  Die heutige potentielle natürliche Vegetation ist Ausdruck der vorherrschenden Standortverhältnisse.

Im überwiegenden Teil des Plangebiets ist die heutige potentielle natürliche Vegetation, ein mäßig nährstoffreicher und mäßig basenarmer Perlgras-Buchenwald bzw. Waldmeister-Buchenwald auf mäßig frischen bis frischen Standort. Im Kaselbachtal sowie im Bereich der Quelle und der offenen Gräben des Hangbereiches ist die potentielle natürliche Vegetation ein Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald auf frischen bis wechselfeuchten (zeitweise schwach vernässenden) Standorten bzw. in Bereichen mit schwachem Grund- oder Stauwassereinfluss. Die Standorte sind hier mäßig nährstoffreich und basenhaltig. An der Nordostecke des Geltungsbereiches wäre die potentielle natürliche Vegetation ebenfalls ein Sternmieren- Stieleichen-Hainbuchenwald, hier allerdings auf feuchten bis stark vernässten Standorten mit mittlerem bis sehr starkem Grundwassereinfluss. Die genaue Abgrenzung der Bereiche sowie die Standortverhältnisse der näheren Umgebung sind der Karte "Standortverhältnisse" zu entnehmen.

Biotoptypen (vgl. Biotop- und Nutzungstypenplan):  Die reale Vegetation im Plangebiet besteht zum überwiegenden Teil aus mäßig intensiv genutztem Grünland (Mähwiesen und Weiden) sowie mäßig intensiv bis intensiv genutzten Ackerflächen. Besonders im Süden und Westen des Plangebiets sowie entlang der relativ steilen südlichen Kaselbachtalseite sind lockere Streuobstbestände bzw. Obstbaumreihen vorhanden. Stellenweise wurden bereits neue Obstbaumreihen angelegt. Einzelne Ackerflächen sind im Rahmen der Rotation zur Zeit brachgefallen oder mit Gründüngung angesät. Entlang des östlichen Wirtschaftsweges kommen im südlichen Bereich bereits einzelne Heckenstrukturen vor. Die Grünlandflächen sowie Wiesenwege und Feldraine tragen in der Regel Wiesengesellschaften mittlerer Standorte; einzelne Parzellen, die etwas extensiver genutzt werden, weisen zusätzlich einige feuchte oder Magerkeitszeiger auf. Hier sind insbesondere die Flächen im südlichen Plangebiet, im Bereich der B 407, hervorzuheben. Es handelt sich um einen extensiven bzw. zum Teil brachgefallenen frischen-feuchten Wiesenstandort, der mit einem typischen Gehölz der feuchten Standorte bestanden ist. Das Gehölz wird überwiegend aus Stieleichen und Weiden aufgebaut, wobei die Wiesenfläche sich durch das bestandsbildende Auftreten der Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica) als typischer Feuchtezeiger mit einem sonst eher zerstreuten Vorkommen, auszeichnet. Weitere Artenvorkommen sind dem Biotop- und Nutzungstypenplan zu entnehmen. Am Nordrand des Plangebiets bestehen neben einer kleinen Flechtweidenpflanzung und einer Blaufichtenaufforstung zwei etwas größere Feldgehölze. Im Bereich der B 51 existieren neben einer Brachfläche an der Überführung zwei alte Bunkeranlagen, die als Sukzessionsflächen bezeichnet werden können und neben Ruderalfluren bereits einige schon größere Gehölze tragen.

Entlang der Entwässerungsgräben und in den relativ nassen Wiesen im Nordosten des Plangebiets kommen neben den normalen Grünlandarten auch vereinzelt Hochstauden vor. Besonders im Bereich des Kaselbachtals nimmt die Strukturvielfalt zu. In der äußersten Nordostecke des Plangebiets existieren auwaldähnliche Strukturen entlang des Kaselbachs, die auch im Rahmen der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz als besonders wertvoll beurteilt wurden. Die Ausbildung des kartierten Biotoptyps und seiner unmittelbaren Umgebung wird als besonders gut und besonders mosaikreich beschrieben. Bachabwärts schließt sich eine Wiesenbrache mit Hochstaudenflur an, im Bereich der Brücke über dem Kaselbach wurden junge Obstbäume gepflanzt. Östlich der Brücke meandriert der Kaselbach stark und kann als mäßig naturnah bezeichnet werden. Das nördliche Ufer wird zum Großteil intensiv beweidet und weist aufgrund fehlender Einzäunung starke Erosionserscheinungen im Bereich der Uferböschung auf (Abbruchkante). Weiter nördlich in den wärmebegünstigten südexponierten Hangbereichen schließen sich Obstwiesen und darüber Reblagen an. Westlich der Kaselbachbrücke schließt sich eine wertvolle Feuchtwiese an, die gemäß § 24 Landespflegegesetz pauschal geschützt ist. Die sich westlich anschließenden südlichen Talseiten sind besonders steil und durch Viehtritt extrem erosionsgefährdet. Der Kaselbach ist in diesem Bereich ziemlich eingetieft; auch hier erfolgt eine Beweidung bis unmittelbar an den Gewässerrand.

Die Wirtschaftswege entlang der B 51 sowie in Verlängerung der Überführung (B 51) und später entlang der Blaufichtenaufforstung bis zur Brücke über den Kaselbach sowie der östliche Wirtschaftsweg sind asphaltiert. Alle übrigen Wirtschaftswege sind als Wiesenwege angelegt und weisen z. T. vegetationslose, steinige Fahrspuren auf.

Im gesamten Plangebiet wechseln die Nutzungsarten aufgrund der relativ schmalen Parzellenzuschnitte sehr häufig ab; entsprechend liegt ein relativ gutes Nutzungsmosaik vor. Dennoch scheint die Landschaft besonders im westlichen Teil des Plangebiets ausgeräumt. Nach Norden zum Kaselbachtal hin nimmt der Strukturreichtum deutlich zu. Entlang des Kaselbachs existieren z. T. mosaikartig verschiedene Sukzessionsstadien in Richtung Auwald.

Tierwelt:  Außer für die Avifauna liegen für den Bereich des Plangebiets keine Kartierungen zur Tierwelt vor.

Während der Bestandsaufnahme wurden im Plangebiet folgende Vogelarten als Brutvögel und Nahrungsgäste nachgewiesen: Goldammer, Feldlerche (Brutvögel: Wiesen, Äcker), Baumpieper, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke (Brutvögel: Gebüsch), Amsel, Singdrossel, Mäusebussard, Rotmilan, Turmfalke (Nahrungsgäste) und Graureiher (Jahresvogel: Bachtäler und Feuchtwiesen; RL 2 - stark gefährdet).

Im Rahmen der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz wurden im Bereich des Kaselbachtals bei Irsch folgende Vogelarten kartiert: Schwarzkehlchen (RL 3 - gefährdet), Dorngrasmücke, Sumpfrohrsänger.

Trotz fehlender Nachweise ist jedoch zu vermuten, dass der Kaselbach und seine begleitenden Vegetationsstrukturen als durchgängiges Landschaftselement eine besondere Bedeutung als "Wanderweg" für verschiedenste Tierarten besitzt. Ebenso sind für den Hauptteil des Plangebiets in erster Linie Tierarten zu erwarten, die an das Biotop Grünland bzw. Acker angepasst sind (neben den o. g. Vogelarten ebenso Fledermaus, Maulwurf sowie verschiedene Insektenarten). In diesem Zusammenhang sind die älteren totholzreichen und baumhöhlenreichen Streuobstbestände hervorzuheben, die besonders für Fledermäuse, Bilche, Käfer und Hautflügler wertvolle Lebensräume darstellen.

Schutzgebiete:  Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des rechtskräftig ausgewiesenen Naturparks "Saar-Hunsrück". Im Plangebiet selbst sind keine geschützten Strukturen vorhanden. Dagegen befindet sich im nördlich angrenzenden Kaselbachtal eine nach § 24 geschützte Feuchtwiese.

Die Biotopkartierung Rheinland-Pfalz weist große Teile des nördlich angrenzenden Kaselbachtals als Biotopfläche aus. Das kartierte Biotop trägt die Bezeichnung "Kaselbachtal bei Irsch" und die Biotop-Nr. 6305/4032. Dieses Biotop wird aufgrund seiner guten Mosaikausbildung und besonders wertvollen Strukturen als schützenswertes Gebiet (IIb) bewertet und als "geschützter Landschaftsbestandteil" vorgeschlagen. Beschrieben wird dieses Biotop als Bach mit geschlossenem Gehölzbewuchs, Großseggenried, Feucht- und Nasswiese. Die sonstigen, in der näheren Umgebung ausgewiesenen Biotope der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz sind im Plan "Biotop- und Artenschutz" dargestellt und näher beschrieben.

Der wirksame Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Saarburg weist östlich des Plangebiets ein Wasserschutzgebiet aus. Lediglich die äußerste Ostspitze des Geltungsbereichs liegt innerhalb des Wasserschutzgebietes. Da der Bebauungsplan hier aber keine Bebauung vorsieht, sondern die Entwicklung eines Feldgehölzes festsetzt sowie aufgrund der vorherrschenden topographischen und hydrologischen Verhältnisse im Gebiet ist durch das geplante Gewerbegebiet keine Beeinträchtigung zu erwarten.

Das Gebiet enthält darüber hinaus keine Elemente, die Zeugnisse der erd- und naturgeschichtlichen sowie kulturlandschaftlichen Entwicklung repräsentieren oder die für die Forschung und Wissenschaft bedeutsam sind.

Landschaftsbild:  Das Landschaftsbild ist geprägt durch die kesselartige Talaufweitung in diesem Bereich. Das Plangebiet liegt auf einer flachgeneigten Talterrasse in Stadtrandlage und grenzt an vorhandenes Gewerbe- und Industriegebiet. Den Horizont bilden im Nordwesten, Norden und Nordosten weinbestandene Hänge, im Westen und Osten die Ortslagen Saarburg und Irsch, im Süden Beurig und der Saarburger Wald.

Das Plangebiet weist ein gut ausgebildetes Offenlandmosaik auf, das überwiegend durch die Kulturbiotope Wiesen, Äcker und Streuobst, geprägt wird. Vernetzungsstrukturen sind durch Gehölze, Obstbaumreihen und Brachflächen gegeben. Zwischen vielbefahrener B 51 und B 407 bestehenden Gewerbeflächen und intensiven Weinbergslagen, bedeutet das Plangebiet in Zusammenhang mit dem strukturreichen Kaselbach eine Aufwertung des Landschaftsbilds im Stadtrandbereich.

Erholung:  Aufgrund der hohen Lärmbelastung durch die B 51 und die B 407 sowie die bestehenden Gewerbegebiete und die oben beschriebenen Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds besitzt das Plangebiet nur mittlere Bedeutung für die Erholung. Das Plangebiet wird vom ortsverbindenden Wanderweg G5 durchschnitten, besitzt für die Erholungssuchenden aber nur insofern eine Aufenthaltsqualität aufgrund der zahlreichen Obstbäume und der Pferde- und Schafkoppeln. Bedeutsamer ist auch in diesem Fall das wesentlich naturnähere, reich strukturierte Kaselbachtal. Aufgrund der Trennwirkung der beiden angrenzenden Bundesstraßen ist das Plangebiet für die "Feierabenderholung" der Anwohner von Beurig nur von untergeordneter Bedeutung.

## Übergeordnete Planungen

Gemäß dem Regionalen Raumordnungsplan Trier gehört das Plangebiet zum Raumtyp III (strukturschwache Räume). Der Regionalplan weist Saarburg als Schwerpunktbereich für die weitere Fremdenverkehrsentwicklung aus. Entsprechend erhält Saarburg die besondere Funktion Erholung, da die nähere Umgebung eine besonders gute Eignung für die landschaftsbezogene Freizeit- und Erholungsnutzung besitzt.

Als Ziele für den Mittelbereich Saarburg formuliert der Regionale Raumordnungsplan:

- verstärkte Erschließungsmaßnahmen der gewerblichen Bauflächen,

- Sicherung der schutzwürdigen Flächen, u. a. durch Ausweisung von NSG und LB.

Die graphischen Darstellungen des Plans weisen den Hauptteil des Plangebiets als Industrie- und Gewerbegebiet aus; die westlichen Teile als sehr gute bis gut geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen. Der Kaselbach wird als offen zu haltendes Wiesental dargestellt.

Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Saarburg sind die Plangebietsflächen als gewerbliche Bauflächen dargestellt; Hier verläuft jedoch die Abgrenzung aus Gründen des Immissionsschutzes bis auf 150 m östlich der B 51. Andererseits reicht die gewerbliche Bauflächenausweisung jedoch bis in die ökologisch sensiblen Bereiche des Kaselbachs. Im derzeitigen Bebauungsplanentwurf wurde die gewerbliche Planung jedoch nach Süden verschoben und der strukturreiche Kaselbach als landespflegerische Ersatzflächen in den Geltungsbereich aufgenommen. Um eine ausreichende Ausdehnung an gewerblicher Baufläche zu erreichen, ist die Ausweitung nach Westen vorgegeben.

Der aktuelle Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Saarburg befindet sich derzeit in der Integrationsphase nach § 17 (3) Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz. Der zu integrierende Landschaftsplan liegt als unabgewogenes Fachgutachten vor und formuliert für den Geltungsbereich folgende landespflegerischen Zielvorstellungen:

- Der überwiegende Teil des Plangebiets ist durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt, wobei hier eine Strukturierung der Landschaft, aufbauend auf die bereits bestehenden Strukturelemente (Obstbäume, Feldgehölze, Brachen) sowie eine biotoptypenverträgliche Nutzung, im Vordergrund stehen.

- Die bestehenden Streuobstbestände sind zu erhalten und durch eine extensive Pflege langfristig zu sichern.

- Die bestehenden Altlastverdachtsflächen sind zu untersuchen und ggf. lt. fachlichem Sanierungskonzept zu sanieren.

- Im nördlich angrenzenden Kaselbachtal steht die Offenhaltung des Bachtals als Kaltluftabflussbahn im Vordergrund.

- Eine Extensivierung der Nutzung, sowie eine Anreicherung mit Ufergehölzen sind zur ökologischen Aufwertung des Bachtals unabdingbar.

- Der bestehende gefasste Quellbereich ist zu renaturieren und durch extensive Nutzung entsprechend der Standortverhältnisse zu entwickeln.

Die Planung vernetzter Biotopsysteme korrespondiert eng mit den landespflegerischen Zielvorstellungen des Landschaftsplans für das Planungsgebiet. Insbesondere ist hier der Erhalt der Wiesen mittlerer Standorte, sowie der Erhalt des Komplexes aus mageren Wiesen, Feuchtwiesen, Röhricht und Großseggenriederbeständen im Kaselbachtal hervorzuheben.

Darüber hinaus wird der Kaselbach, im Bereich des Plangebiets, als Flussgewässerabschnitt mit besonderer ökologischer Bedeutung hervorgehoben.

Als weitere übergeordnete Planung ist auch das Landesentwicklungsprogramm III heranzuziehen: Die Plangebietsflächen liegen als Erholungsraum im Schwerpunktraum für den Freiraumschutz.

Schwerpunkträume für Freiraumschutz kennzeichnen Teilräume, in denen aus Sicht des Landes die Sicherung von Freiraumfunktionen eine besondere Bedeutung hat. Es sind dies v. a. dicht besiedelte und stark beanspruchte Gebiete.

Es sollen solche Flächen ausgewählt und in das System regionaler Grünzüge einbezogen werden, die aufgrund ihrer spezifischen naturräumlichen Funktionen aus raumstruktureller Sicht als besonders wertvoll einzustufen sind.

Mit der Ausweisung der Erholungsräume und Naherholungsgebiete durch die Regionalplanung soll auch die natürliche Eignungsgrundlage dieser Räume erhalten und verbessert werden.

Die freiraumbezogene Erholung muss durch eine umweltverträgliche Ausgestaltung raumbeanspruchender Nutzungsarten vor Beeinträchtigungen geschützt werden.

Des weiteren formuliert das LEP III als Leitbild für den Ressourcenschutz die vordringliche Sicherung und Verbesserung der Landschaftspotentiale (Grundwasser, Boden, Klima und Luft, Arten- und Biotope, naturnahe Erholung) (vgl. Karten im Anhang des LEP III).

## Vorbelastungen

Folgende Vorbelastungen sind im Plangebiet vorhanden:

- Lärmimmissionen, verursacht durch die vorhandene B 51 und B 407 sowie das vorhandene Gewerbegebiet im Osten,

- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die vorhandene unzureichend eingegrünten Gewerbebauten und dem damit scharfen Übergang zwischen gewerblicher Nutzung und landwirtschaftlicher Nutzung, den Eindruck einer z. T. "ausgeräumten Landschaft" sowie eine nicht standortgerechte Blaufichtenaufforstung,

- Eintrag von Düngemitteln aus der landwirtschaftlichen Nutzung in Biotope und Oberflächengewässer,

- Im Kaselbachtal: Erosionsgefährdung der Talseiten und Uferböschungen sowie Eutrophierung des Kaselbachs durch weidendes Vieh.

## Bewertung des Bestandes und Potentials

Durch das starke Eingreifen des Menschen in die Landschaft ist das natürliche Wirkungsgefüge mit seinen gegenseitigen Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten stark überformt und zerstört worden.

Das natürliche Artenspektrum von Flora und Fauna wurde entsprechend eingeschränkt bzw. verändert. Eine natürliche Vegetation ist im Plangebiet selbst daher kaum mehr vorhanden. Jedoch sind die Gehölzstrukturen im Plangebiet und besonders die Streuobstbestände sowie sämtliche Strukturen (wie z. B. § 24 pauschal geschützte Feuchtwiesenbestände) im Kaselbachtal von mittlerer bis hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz zu bewerten. Die vorhandenen Ackerflächen und mäßig intensiv genutzten Wiesen und Weiden haben aufgrund des relativ kleinräumigen Nutzungsmosaiks nur eine mittlere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Aufgrund der z. T. kleinräumig wechselnden Boden- und Bodenwasserverhältnisse - 	besonders im Norden des Plangebiets -	 sowie durch die vorhandenen naturnahen Strukturen im Kaselbachtal stehen für den Nordteil des Plangebiets bei Einleitung entsprechender landespflegerischer Maßnahmen hohe Entwicklungspotentiale für eine standortgerechte, ökologisch bedeutsame Entwicklung dieser Bereiche zur Verfügung.

Für das Wasserpotential hat auch hier besonders der nördliche Teil des Plangebiets eine höhere Bedeutung, da hier die Quelle und die offenen Gräben durch Eutrophierung aus den landwirtschaftlichen Flächen bedroht sind. Da das gesamte Plangebiet zum Kaselbach hin entwässert wird, ist auch dieser ökologisch wertvolle (mäßig naturnahe, auwaldähnliche Strukturen) Bach durch Dünge- und Schadstoffeintrag aus dem Plangebiet potentiell gefährdet. Eine Gefahr für das östlich anschließende Wasserschutzgebiet besteht aus o. g. Gründen nicht.

Für die Regenwasserrückhaltung und 	Versickerung sowie entsprechend für die Grundwasserneubildung ist das Plangebiet aufgrund seiner minimalen Versiegelung von mittlerer Bedeutung. Jedoch besteht auch hier eine potentielle Gefährdung durch den Eintrag von Düngestoffen aus den landwirtschaftlichen Flächen.

Der Boden hat grundsätzlich eine hohe ökologische Bedeutung als Pflanzenstandort, als Biotop für Bodenorganismen und als Wasserleiter. Eine darüber hinausgehende relevante Bedeutung erlangt das Bodenpotential im Plangebiet aufgrund der starken anthropogenen Eingriffe jedoch nicht.

Auch für das Erholungspotential ist die Bedeutung des Plangebiets selbst bedingt durch die Trennwirkung der beiden Bundesstraßen sowie die entsprechenden Lärmimmissionen eher von geringer bis mittlerer Bedeutung. Die Plangebietsflächen stellen jedoch einen landschaftlich bedeutsamen Übergang zwischen Stadtrand und nördlich angrenzenden Kaselbachtal dar, was aufgrund seiner naturnahen Strukturen und der guten Mosaikausbildung für die Erholung von besonderer Bedeutung ist. Da das gesamte Plangebiet jedoch von den umliegenden Hängen und Kuppen sehr gut einsehbar ist, trägt es maßgeblich zum Landschaftserlebnis von diesen Standorten aus bei. Daher ist das Erholungspotential des Plangebiets insgesamt von mittlerer Bedeutung.

Für das Klimapotential hat das Plangebiet nur eine geringe Bedeutung, da die hier entstehende Kaltluft aufgrund der geringen Geländeneigung nur bei ausreichender Mächtigkeit zum Kaselbachtal hin abfließt. Begründet wird diese geringe Bedeutung zusätzlich durch die angrenzenden bioklimatischen und lufthygienischen Belastungsräume (vorhandenes Industriegebiet, Bundesstraßen). Das Kaselbachtal fungiert jedoch als Kaltluftrinne, die unbedingt offen zu halten ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dem Plangebiet aufgrund des abwechslungsreichen Nutzungsmosaiks und der bestehenden Gehölze und Streuobstwiesen, sowie extensiven und brachgefallenen Offenlandbereiche für den Arten- und Biotopschutz eine mittlere Bedeutung zukommt. Insbesondere die Gehölzstrukturen sollten deshalb nach Möglichkeit in das Planungskonzept integriert werden. Aufgrund der relativ ertragreichen Böden (Braunerde, Parabraunerde) ist das gesamte Plangebiet für die landwirtschaftliche Nutzung bedeutsam, so dass auch bei Nichtverwirklichung des Gewerbegebietes keine wesentliche Änderung des derzeitigen Zustands von Natur und Landschaft zu erwarten ist. Zudem darf auch die Bedeutung des Plangebiets für die Erholungspotentiale der umgehenden Höhen aufgrund der guten Einsehbarkeit nicht unterschätzt werden.

## Zusätzliche Beeinträchtigungen

Von der vorgesehenen Bebauung und der absehbaren Nutzung gehen folgende Wirkungen aus:

Baubedingt:

- Beseitigen von Vegetationsbeständen,

- Abschieben von Oberboden,

- Lagern von Baumaterial außerhalb der Baustellen,

- Abschwemmen von Stoffen (Schwebstoffe, Schadstoffe),

- Lärm und Erschütterungen von Baufahrzeugen auf Zufahrtswegen und innerhalb des Baugebiets.

Anlagebedingt:

- Flächenentzug für andere Nutzungen,

- Flächenversiegelung durch Gebäude und Hofflächenbeläge,

- Sichtbarkeit von Gebäuden,

- kleinklimatische Veränderungen,

- Barriereeffekte durch Straßen, Gebäude etc.,

- erhöhter Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser.

Betriebsbedingt:

- erhöhter Verbrauch von Trinkwasser,

- erhöhter Eintrag von belastetem Wasser in Kanalisation und Kläranlage,

- Bewegungsunruhe und Lärm durch Verkehr und Betriebsvorgänge,

- evtl. Abschwemmen und Versickern von wassergefährdenden Stoffen.

Entsprechend lässt sich folgende Eingriffsbilanz aufstellen:

## Landespflegerische Zielvorstellungen

Nach den Bestimmungen des § 17 (2) Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz sind für das Plangebiet zunächst unabhängig von der beabsichtigten Nutzungsänderung landespflegerische Zielvorstellungen zu erarbeiten. Resultierend aus den Zielvorgaben übergeordneter Planungen sowie der Bestandserhebung und Bewertung des Plangebiets sind Ziele aus Sicht der Umweltvorsorge zu entwickeln.

Ergänzend werden die landespflegerischen Ziele aufgezeigt und dargestellt, die bei Verwirklichung des Baugebiets notwendig werden. Zur besseren Überschaubarkeit wird die Darstellung der Ziele auf Teilfunktionen bezogen.

Die grundlegenden landespflegerischen Zielvorstellungen für das Plangebiet und seine nähere Umgebung sind im Plan "Landespflegerische Zielvorstellungen" näher dargestellt.

### Arten- und Biotopschutz

Zielvorgaben nach § 2 (10) Landespflegegesetz sind:

"Die wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind als Teil des Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensstätten und Lebensräume (Biotope) sowie ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen".

"Das Arten- und Biotoppotential beschreibt die Eignung und Empfindlichkeit einer Landschaft, die Lebensmöglichkeiten der einheimischen Tier- und Pflanzenarten dauerhaft und in ihren natürlichen Lebensgemeinschaften zu gewährleisten. Die Empfindlichkeit der einzelnen Biotoptypen gegenüber bestimmten Belastungsfaktoren ergibt sich im wesentlichen aus der Abhängigkeit eines Biotops von bestimmten Umwelt- bzw. Standortbedingungen sowie der Veränderbarkeit dieser Bedingungen durch anthropogene Einflüsse."

Leitziel für den Arten- und Biotopschutz ist der Erhalt, die Entwicklung und Wiederherstellung von Biotopsystemen, die das Überdauern der planungsraumspezifischen Vielfalt an Lebensräumen und ihren Lebensgemeinschaften gewährleisten, die die wesentlichen Zeugnisse der erd- und naturgeschichtlichen sowie der kulturlandschaftlichen Entwicklung repräsentieren und für Forschung und Wissenschaft bedeutsame Objekte aufweisen" (aus: Modell-Landschaftsplanung Speicher, Hrsg.: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Oppenheim).

BEBAUUNGSUNABHÄNGIGE ZIELE

Für das Plangebiet und seine Umgebung ergeben sich folgende Ziele und Maßnahmen:

- Erhalt und Pflege der vorhandenen Gehölzstrukturen, insbesondere der Streuobstwiesen,

- Vernetzung der angrenzenden Biotopstrukturen durch Trittsteinbiotope bzw. linienhafte Korridore (Hecken, Feldgehölze, Streuobstwiesen und Baumreihen),

- Extensivierung der Äcker, Weiden und Wiesen unter Beibehaltung des Nutzungsmosaiks,

- Erhalt der geländemarkanten Sukzessionsflächen bei den Bunkeranlagen zur Erhöhung der Standortvielfalt,

- Schutz, Pflege und Weiterentwicklung der auwaldähnlichen Strukturen sowie der Feuchtwiesen im Kaselbachtal,

- Ausweisung des kartierten Biotops "Kaselbachtal bei Irsch" als "geschützter Landschaftsbestandteil" (LB).

- Vernetzung des Planungsgebiets mit dem Saartal bzw. dem Saarburger Wald durch Anlage von Strukturen bzw. Wandermöglichkeiten über/unter den trennenden Bundesstraßen hindurch.

Zu vermeiden sind:

- Zu nahes Heranrücken der Bebauung an das Kaselbachtal und den damit verbundenen Störungen durch Immissionen, Kleinklimaveränderung und Bewegungsunruhe, da dieser Bereich für die Wanderung von Tierpopulationen und zur Vernetzung der Biotope mit dem Saartal besonders wichtig ist.

BEBAUUNGSABHÄNGIGE ZIELE

Bei Realisierung des Plangebiets kommen hinzu:

- Landschaftsgerechte Eingrünung des Plangebiets mit Gehölzstrukturen zur landschaftlichen Einbindung der neuen Bebauung und zur Neuanlage von Biotopstrukturen,

- innere Durchgrünung des Plangebiets durch Pflanzung von standortgerechten heimischen Straßenbäumen und Schaffung von Grünstrukturen auf den privaten Flächen,

- Begrünung von Dachflächen und Fassaden.

### Wasserhaushalt

Die Zielvorgaben nach Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz § 2 (6) lauten: "... Gewässer sind vor Verunreinigungen zu schützen, ihre natürliche Selbstreinigungskraft ist zu erhalten oder wiederherzustellen ..."

"Leitziel für den Wasserhaushalt ist die Funktionsfähigkeit der natürlichen Abläufe und Wirkungszusammenhänge in ihrer ungestörten naturraumspezifischen Vielfalt und Ausprägung. Dazu werden funktionsfähige Wasserkreisläufe sowie die Sicherung und Wiederherstellung von natürlichen Grund- und Oberflächengewässersystem angestrebt." (aus: Modell - Landschaftsplanung Speicher, Hrsg.: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Oppenheim).

BEBAUUNGSUNABHÄNGIGE ZIELE

Für das Plangebiet und seine nahe Umgebung ergeben sich folgende Ziele und Maßnahmen:

- Extensivierung im Kaselbachtal und Anlage von Ufergehölzen zum Schutz vor Ufererosion und Eutrophierung sowie zur Wiederherstellung der natürlichen Bachmorphologie und Erhöhung der Selbstreinigungskraft,

- Anlage von Pufferzonen entlang der offenen Entwässerungsgräben sowie im Bereich der Quelle durch extensive Nutzung,

- Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Reduzierung der Düngeeinträge in die Oberflächengewässer und ins Grundwasser.

BEBAUUNGSABHÄNGIGE ZIELE

Bei Verwirklichung des Baugebiets kommen hinzu:

- Vermeidung zusätzlicher Abflussverschärfung in den Vorfluter durch Dachbegrünung und Wassereinsparung, möglichst weitgehende Minimierung der Oberflächenversiegelung, zentrale 
oder dezentrale Sammlung des anfallenden unbelasteten Oberflächenwassers und Verwendung als Brauchwasser,

- Versickerung von unbelastetem Oberflächenwasser durch ein Graben-Mulden-System im Planungsgebiet,

- weitgehende Minimierung und Verstetigung des anfallenden Abwasserflusses zur Verbesserung der Reinigungsleistung der Kläranlage. Notwendige Maßnahme hierzu ist die Anlage einer Trennkanalisation mit Ableitung von Niederschlagswasser in die Niederung.

- Vermeidung von Schadstoffeinträgen in die Oberflächengewässer durch den Einbau von bei Unfällen wirksam werdenden Schutzeinrichtungen wie Leichtstoffabscheider, Löschwasserauffangbecken, flache, bewachsene Sedimentationsbecken.

- Eine ordnungsgemäße und den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Reinigung der anfallenden Abwässer in einer öffentlichen Kläranlage ist sicherzustellen.

- Die Freisetzung wassergefährdender Stoffe ist zu vermeiden; bei Verwendung wassergefährdeter Stoffe sind mindestens die gesetzlichen Vorschriften und erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

### Landschaftsbild/Erholung

Zielvorgabe nach Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz § 2 (11) sind: "Für Naherholung, Fernerholung und sonstige Freizeitgestaltung sind in ausreichendem Maße nach ihrer natürlichen Beschaffenheit geeignete Flächen zu erschließen, zweckentsprechend zu gestalten und zu erhalten."

"Leitziel für das Landschaftsbild ist die Erhaltung/Entwicklung einer raumspezifischen Vielfalt natur- und kulturbedingter Elemente, die den verschiedenen Anforderungen an die Erlebnis- und Erholungsqualitäten gerecht wird" (aus: Modell - Landschaftsplanung Speicher, Hrsg: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Oppenheim).

BEBAUUNGSUNABHÄNGIGE ZIELE

Für das Plangebiet und seine Umgebung ergeben sich die folgenden Ziele und Maßnahmen:

- Randliche Eingrünung der angrenzenden Bebauung (Gewerbegebiet "Irscher Straße Teil I", Kaserne) und der Umgehungsstraßen,

- Umbau der Blaufichtenaufforstung in eine naturnahe Hecke,

- Entfernen der jungen Streuobstwiese aus dem Talgrund zur Wiederherstellung der ortstypischen Offenlandbereiche in den Niederungen (zusätzliche Gründe: Frostgefahr für Obstbäume, Freihalten der Kaltluftabflussrinne),

- Schutzpflanzung entlang der B 51 zur Minimierung der Lärm- und Schadstoffimmissionen,

- Anlage von Streuobstwiesen als Verbindungselement der freien Landschaft mit den Siedlungsgebieten,

- Anlage von weiteren Gehölzstrukturen zur Belebung des Landschaftsbildes.

BEBAUUNGSABHÄNGIGE ZIELE

Bei Verwirklichung des Gewerbegebietes kommen hinzu:

- Anpassung der Gebäudehöhen an die vorhandene Geländetopographie und die Einsehbarkeit,

- Zergliederung der vorgesehenen Bebauung zur Vermeidung großer, störender Ansichtsflächen,

- randliche Ein- und innere Durchgrünung sowie Dach- und Fassadenbegrünung im geplanten Gewerbegebiet zur Minimierung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes vom Standpunkt der umgebenden Höhenzüge und Kuppen.

### Bodenschutz

Zielvorgaben nach Landespflegegesetz § 2, Nr. 3 und 4 sind:

- "Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam zu nutzen;..."

- "Boden ist zu erhalten; ein Verlust seiner natürlichen Fruchtbarkeit ist zu vermeiden".

- "Die Ressource Boden steht nur begrenzt zur Verfügung und ist nicht vermehrbar. Insofern sind alle gewachsenen Böden schutzbedürftig."

"Leitziel für den Bodenschutz ist die Funktionsfähigkeit der natürlichen Abläufe und Wirkungszusammenhänge in ihrer ungestörten naturraumspezifischen biotischen und abiotischen Vielfalt. Dazu werden biologisch funktionsfähige, unbelastete Böden angestrebt" (aus: Modell - Landschaftsplanung Speicher, Hrsg.: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Oppenheim).

BEBAUUNGSUNABHÄNGIGE ZIELE

Auf das Plangebiet bezogen ergeben sich folgende Ziele und Maßnahmen:

- Vermeidung von Schadstoffeinträgen in den Boden aus den bestehenden Gewerbegebieten östlich des Plangebiets,

- Reduzierung der Düngereinträge in den Boden durch Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzungen,

- Erhalt der bestehenden Bodenverhältnisse, keine Melioration,

- Umnutzung der stark vernässten Bereiche im Nordosten von Acker in extensives Grünland,

- Erosionsschutz im Bereich der südlichen Kaselbachtalseite sowie entlang des Kaselbaches durch Extensivierung der Beweidung und die ergänzende Anpflanzung von Ufergehölzen.

BEBAUUNGSABHÄNGIGE ZIELE

Bei Verwirklichung des Gewerbegebiets kommen hinzu:

- Flächenversiegelungen, Bodenabtrag und Überbauung sind soweit wie möglich zu vermeiden und zu minimieren. Vorhandene versiegelte Flächen sind daraufhin zu überprüfen, inwiefern Entsiegelungsmaßnahmen sowie Bodenauftrag möglich sind.

- Schonender Umgang mit dem Boden bei notwendigen Erdarbeiten und Wiederverwertung des anfallenden Bodenmaterials. Sicherung des Oberbodens während der Bauarbeiten gemäß DIN 18915.

### Klima/Luftqualität

Zielvorgaben nach dem Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz § 2 Nr. 7 und 8 sind:

"Luftverunreinigung und Lärmeinwirkungen sind auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege gering zu halten."

Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere des örtlichen Klimas, sind zu vermeiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auch durch landschaftspflegerische Maßnahmen auszugleichen oder zu minimieren.

"Generelle Ziele für das Potential Klima/Luftqualität ist die Funktionsfähigkeit der natürlichen Abläufe und Wirkungszusammenhänge in ihrer naturraumspezifischen Vielfalt und Ausprägung. Dazu werden bioklimatische Entlastungswirkungen und unbelastete Luft angestrebt." (aus: Modell - Landschaftsplanung Speicher, Hrsg.: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Oppenheim).

BEBAUUNGSUNABHÄNGIGE ZIELE

Für den Planungsraum und seine Umgebung gelten folgende Teilziele und Maßnahmen:

- Erhaltung der vorhandenen Grünlandbereiche als Kaltluftproduktionsflächen,

- Freihalten des Kaselbachtales als Kaltluftabflussrinne,

- Beseitigung evtl. vorhandener Engstellen im Kaltluftabflussbereich.

BEBAUUNGSABHÄNGIGE ZIELE

Bei Verwirklichung des Gewerbegebietes kommen folgende Ziele und Maßnahmen hinzu:

- Minimierung des Schadstoffausstoßes in die Luft durch Ausschluss der Ansiedlung emittierender Betriebe und Erteilung von Auflagen hinsichtlich einzubauender Filtertechniken,

- Pflanzung von Windschutzhecken zur Verringerung des Heizenergieverbrauchs in den Produktionshallen und Reduktion der damit verbundenen Schadstoffemissionen,

- innere Begrünung des Plangebietes durch Pflanzen von Straßenbäumen, Anlagen von Grünflächen auf den privaten Grundstücken sowie Anlage von Fassaden- und Dachbegrünungen zur Verbesserung des innerörtlichen Kleinklimas,

- reduzierte Verwendung fossiler Brennstoffe und der damit verbundenen Schadstoffausstöße durch konsequente Nutzung von Solarenergie bei strahlungsbegünstigten Lagen.

## Abweichungen von den landespflegerischen Zielvorstellungen

Gemäß § 17 (4) Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz wird im folgenden dargestellt, welche Abweichungen im Rahmen des Bebauungsplans an den landespflegerischen Zielvorstellungen vorgenommen werden und welche Kompensationsmaßnahmen deshalb erforderlich sind, um Konflikte mit dem Naturhaushalt und dem Landschaftsbild soweit wie möglich zu reduzieren, so dass insgesamt eine umweltverträgliche Planung erreicht wird.

Entsprechend der politisch neu bestimmten Funktionszuweisung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans können die derzeitigen Nutzungen und Strukturen nicht erhalten werden, sondern werden einer Nutzung und Überbauung durch Gewerbe und Industriebetriebe zugeführt.

Der Stadtrat hat in seine Abwägung folgende Aspekte eingestellt:

- In der Stadt Saarburg besteht Bedarf an Industrie- und Gewerbeflächen,

- die Stadt Saarburg ist im Regionalen Raumordnungsplan Trier 1985 als gewerblicher Entwicklungsort ausgewiesen,

- die Flächen des Bebauungsplans sind zum überwiegenden Teil im Regionalen Raumordnungsplan Trier 1985 und im wirksamen Flächennutzungsplan als Gewerbeflächen ausgewiesen,

- den Bauherren wird empfohlen, Dächer mit einer Neigung von 0° bis 15° extensiv zu begrünen; durch die Umsetzung der Empfehlung ist ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung von Klima- und Wasserhaushalt leistbar,

- eine alternative Trassenführung der Erschließungsstraßen mit Berücksichtigung und Schonung der bestehenden Streuobstbestände würde eine kleinflächigere oder ökonomisch sowie technisch ungünstigere Teilung der Bauflächen bedeuten, die dadurch für gewerbliche Bebauung unrentabel würden; dies ist aus städtebaulicher Sicht nicht vertretbar.

- Die landespflegerisch besonders wertvollen Bereiche entlang des Kaselbachtals werden als Ersatzfläche in den Geltungsbereich aufgenommen,

- große Flächen im Norden entlang des Kaselbachs werden für landespflegerische Zwecke eingeplant,

- mehrere Gehölzgruppen und Einzelbäume auf oder im Bereich der Grundstücksgrenzen werden als "zu erhalten" festgesetzt und können auch bei zukünftiger Nutzung ohne Beeinträchtigung gesichert werden.

Abgesehen von den Gehölzstrukturen im Nordosten des Plangebiets sowie der randlichen Eingrünung entlang des östlichen Wirtschaftsweges werden im Bebauungsplankonzept noch mehrere Einzelbäume zur Erhaltung festgesetzt; große Teile des Vegetationsbestandes gehen jedoch verloren. Speziell die junggepflanzten Obstbäume können aber vom derzeitigen Standort entfernt und im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an anderer Stelle wieder gepflanzt werden. Auch die derzeitig geländemarkanten ehemaligen Bunkeranlagen mit ihren Gehölzbeständen können bei der angestrebten Nutzung der Baugrundstücke nicht erhalten werden.

Im ökologisch bedeutsameren Nordteil des Planungsgebietes entlang des Kaselbachtals kommt es hingegen zu keinen nennenswerten Abweichungen zu den oben formulierten landespflegerischen Zielvorstellungen.

Besser geeignete Alternativstandorte sind nicht vorhanden. Entsprechende Alternativen wurden bereits im Jahre 1991 mit der unteren Landespflegebehörde diskutiert, dieser Standort wurde jedoch bevorzugt.

## Zu erwartende Beeinträchtigungen durch die geplante Bebauung und Minimierungs- sowie Kompensationsmaßnahmen

Wichtigste Ziele der Landschaftsplanung sind die Erhaltung bzw. die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Integration des Gewerbegebietes in die vorhandenen städtebaulichen und landschaftlichen Strukturen.

Entsprechend umfassen die landschaftsplanerischen Festsetzungen gemäß § 9 (1) Ziffern 20, 25a und 25b BauGB Maßnahmen

- zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft,

- zur landschaftlichen Einbindung,

- zu Pflanzungen auf privaten Flächen,

- zur Straßenbegrünung,

- zur Fassadenbegrünung,

- zur Dachbegrünung.

Detaillierte Angaben zu den Ausgleichsmaßnahmen sind in den Textfestsetzungen des Bebauungsplans aufgeführt. Eine Auflistung der für die Anpflanzung geeigneten Arten findet sich zudem im Anhang der Begründung.

Einleitend ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass Gehölzpflanzungen mit standortgerechten Arten zur Verbesserung aller Landschaftspotentiale dienen:

- Arten- und Biotopschutz: Schaffung neuer Lebensräume

- Klimatische Verbesserung: Sauerstoffproduktion, Temperaturausgleich, Filterung von Luftschadstoffen.

- Boden: Lockerung des verdichteten ehemaligen Ackerbodens infolge Durchwurzelung

- Wasser: Erhöhung der Wasserspeicherkapazität, Förderung der Grundwasserentstehung, Förderung der Verdunstung des Oberflächenwassers

- Landschaftsbild / Erholung: Erhöhung der Strukturvielfalt, Eingliederung von Gebäuden in das Landschaftsbild

| Landschaftspotential | Beeinträchtigung/ Risikobewertung | Minimierungs-/Kompensationsmaßnahmen (§ 9 (1) Ziff. 20, Ziff. 25a, Ziff. 25b BauGB) |
| --- | --- | --- |
| Arten- und Biotoppotential | Verlust von ökologisch bedeutsamen Gehölzstrukturen, Streuobstbeständen, Brachflächen und landwirtschaftlich genutzten Offenlandflächen | Pflanzstreifen mit standortgerechten Gehölzen entlang der Grenzen zu den Nachbargrundstücken (Pflanzliste B) |
|  |  | Begrünung von mindestens 20 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit standortgerechten Gehölzen. (Pflanzliste B) Eingrünung der Stellplätze mit großkronigen Laubbäumen und Sträuchern (Pflanzliste C). Anpflanzung von großkronigen Bäumen entlang der Erschließungsstraßen. Erhalt von Feldgehölzen und Obstbäumen. Anlage von extensiven Streuobstwiesen Umbau der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung in extensive Mähwiesennutzung Ökologische Aufwertung des Kaselbachs durch die ergänzende Anpflanzung von Ufergehölzen (Pflanzliste A) . |
|  |  | Ersatz von Obstbäumen in der Kaltluftabflussrinne des Kaselbachs durch die Anpflanzung standortgerechter Gehölze (Pflanzliste). Offenhaltung des Bachtals durch extensive Pflege |
|  |  | Randliche Eingrünung des Plangebiets durch standortgerechte Gehölze in dreistufigem Aufbau. |
|  | als mittel zu bewerten |  |

| Bodenpotential | Verlust sämtlicher Bodenfunktionen durch die Versiegelung mit gewerblichen Gebäuden und Straßen; | Verbesserung des Bodens durch Gehölzpflanzung (Lockerung), Reduzierung der Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß; |
| --- | --- | --- |
|  | Eingriff in die natürliche Horizontabfolge des Bodens durch die mit den Bauarbeiten verbundenen Grabungen; baubedingte Bodenverdichtung durch den Einsatz von schweren Maschinen, damit Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen; | Schonender Umgang mit dem Boden bei notwendigen Erdarbeiten unter Beachtung der einschlägigen DIN-Vorschriften (DIN 18915) und unter Wiederverwendung des anfallenden Oberbodens für vegetationstechnische Zwecke. Lt. BauGB § 1 (5) sollen landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang für andere Nutzungsarten vorgesehen und in Anspruch genommen werden; |
|  |  | Extensivierung von Grünland. Entwicklung eines Ufergehölzsaumes und Extensivierung der Weidenutzung im Kaselbachtal zur Reduzierung von Erosionsschäden durch Viehtritt. |
|  | baubedingte Gefahr der Versickerung von Schmier- und Treibstoffen in den Boden; | Vermeidung von zusätzlichen Schadstoffeinträgen in den Boden, auch während der Bauarbeiten; |
|  | als gering zu bewerten |  |

| Klimapotential | Verlust von Kaltluftproduktionsflächen durch Versiegelung und Bebauung (Wärmeinsel); | Minimierung der Flächenversiegelung; Gehölzpflanzung zum Temperaturausgleich |
| --- | --- | --- |
|  |  | Begrünung von Fassaden und Dachbegrünung zur Verminderung der Aufheizung von Baukörpern; |
|  | Eintrag zusätzlicher Schadstoffemissionen aus dem Gewerbegebiet in die Ortslage; Erwärmung über den versiegelten Flächen; Schadstoffemissionen durch gewerbliche Produktionsprozesse und Lieferverkehr; | Verbesserung des Lokalklimas durch Gehölzpflanzungen (Sauerstoffproduktion, Schadstoffilterung, Temperaturausgleich); Minimierung des Schadstoffausstoßes und des Heizenergieverbrauchs durch die Verwendung moderner Dämm- und Filtertechniken, sowie durch Ausnutzung der Solarenergie |
|  |  | Offenhaltung des Kaselbachtals als Kaltluftabflussrinne durch den Ersatz von jungen Obstbäumen in standortgerechte Ufergehölze und extensiv bewirtschaftete Wiesenflächen. |
|  | als gering bis mittel zu bewerten |  |

| Wasserhaushalt | Verringerte Versickerungsrate und erhöhter Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser aufgrund der Flächenversiegelung; | Weitestgehende Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers innerhalb des Plangebiets durch Anlage eines Graben-Mulden-Systems und von Regenrückhaltebecken; Reduzierung der Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß, z. B. durch die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen; Erhöhung der Wasserspeicherkapazität im Bereich der Grünflächen durch Pflanzung von Gehölzen; |
| --- | --- | --- |
|  | Gefahr des Eintrags von Schadstoffen aus dem Gewerbegebiet in das Grundwasser | Ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen |
|  | Erhöhung des gemeindlichen Verbrauchs von Trinkwasser; erhöhter Eintrag von belastetem Wasser in Kanalisation und Kläranlage; | Hinweis auf die Brauchwassernutzung des anfallenden Oberflächenwassers für die Bewässerung der Grünflächen, als Kühlwasser oder zur Toilettenspülung |
|  | als mittel zu bewerten |  |
| Landschaftsbild/Erholung | Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch den Bau eines Gewerbegebiets; | breite randliche Eingrünung des Gewerbegebiets zur besseren Einbindung in das Landschaftsbild sowie intensive innere Durchgrünung mit standortgerechten Gehölzen; |
|  | Beeinträchtigung der Bedeutung der siedlungsnahen Wege für die öffentliche Erholungs- und Freizeitnutzung | Anlage und Erhalt von Sichtschutzgehölzen sowie die Durchgrünung des Verkehrsraums mit standortgerechten Baumarten; (Begrünung der Fassade und Dachbegrünung zur weiteren Abschirmung der Baukörper). |
|  | als mittel zu bewerten |  |

## Erläuterungen und Pflegehinweise zu den Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen

Versickerung von Oberflächenwasser (Ordnungsbereich A1 und A2)

Die Anlage von Versickerungsflächen dient der Minimierung der Eingriffe in den Wasserhaushalt. Durch die Ausweisung des Baugebiets wird die Wasserführung beeinträchtigt. Die Versiegelung von Freiflächen führt generell zu einer Verschärfung der Hochwassersituation an den Unterläufen der Flüsse und Bäche und schränkt zudem die Grundwasserneubildung ein. Gemäß § 2 Abs. 2 des mit Gesetz vom 05.04.1995 (GVGl. S. 69) geänderten Landeswassergesetzes ist daher das anfallende Niederschlagswasser ganz oder zumindest teilweise vor Ort zu versickern, falls Pedologie, Geologie und Topografie dies zulassen.

Auf diese Weise wird das öffentliche Kanalnetz entlastet und ein wesentlicher Beitrag zum Schutz des Wasserhaushalts im Sinne des § 1 (5) Ziff. 7 BauGB geleistet.

Vor diesem Hintergrund ist im Plangebiet das unbelastete Oberflächenwasser auf den Privatgrundstücken breitflächig in Mulden dezentral zu versickern.

Nicht auf den Grundstücken versickerndes Wasser ist in das öffentliche Graben-Muldensystem zu leiten.

Die Mulden und Gräben sind mit einer Dauergrünlandmischung anzusäen, so dass das Wasser bei der Versickerung durch die natürliche Speicher- und Filterfunktion des Bodens gereinigt wird.

Zusätzlich wird das Oberflächenwasser über ein Graben-Mulden-System abgeführt und zur breitflächigen und verzögerten Versickerung in den Ordnungsbereich A2 im Norden des Plangebiets eingeleitet.

Das im Quellbereich liegende Versickerungsbecken hat eine Dimension von 30 m x 65 m bei einer Uferböschung von 12 m. Die Versickerungsfähigkeit der Böden ist hier aber als mittel bis gering zu bewerten, da sich im Quellbereich natürlicherweise staunasse Bodenverhältnisse ansprechen lassen (vgl. Kap. 7.1).

Das nordwestlich gelegene zweite Versickerungsbecken liegt ergänzend zum o. g., in Bereichen mit stark sandigen Parabraunerden, die eine höhere Versickerungsfähigkeit aufweisen.

Eine zusätzliche Gehölzpflanzung im Bereich der Versickerungsflächen erhöht sowohl die Wasserspeicherkapazität des Bodens als auch die Verdunstung des Wassers.

An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass für die Anlage eines Regenrückhaltebeckens die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens gemäß § 31 (1) Wasserhaushaltsgesetz erforderlich ist.

Zusätzlich zu der Flächenversickerung wird die Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen und die Verwendung (z. B. zur Grünflächenbewässerung) ausdrücklich empfohlen.

Unbelastete Oberflächen (z. B. Mitarbeiterstellplätze) sind in wasserdurchlässigen Belagsarten auszuführen (z. B. Pflaster mit hohem Fugenanteil, Rasensteine, Schotterrasen und vergleichbares), soweit technische Gründe dem nicht entgegenstehen. Zur Immobilisierung von Treib- und Schmierstoffen ist bei Stellplätzen unter der Deckschicht eine mindestens 20 cm starke Feinsandschicht einzubringen. Von befestigten Flächen abfließendes, verunreinigtes Wasser ist sachgerecht zu reinigen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die Behandlung des Oberflächenwassers in Abhängigkeit von dessen potentieller Belastung zu regeln.

Besonders wertvolle Gehölzstrukturen, wie z. B. das Weidengehölz des Quellbereichs, sind im Bebauungsplan gemäß § 9 (1) Ziff. 25b BauGB zum Erhalt festgesetzt.

Um dem Verlust von Streuobstbeständen und der landschaftstypischen Stadtrandgestaltung vor dem Hintergrund des ökologisch-funktionalen Zusammenhangs ausreichend Rechnung zu tragen, ist im Ordnungsbereich B ein extensiver Streuobstbestand zu entwickeln.

Die zu pflanzenden landschaftstypischen Hochstamm Obstbäume (s. Anhang der Begründung) sind durch einen regelmäßigen Erziehungsschnitt zu pflegen (5 - 8 Jahre nach der Pflanzung). Zusammengetragenes Schnittgut kann stellenweise als Unterschlupf für Tiere auf den Flächen liegen bleiben. Jeder Baum benötigt in den ersten Jahren einen Pfahl zur Standsicherheit.

Die verbleibenden Zwischenräume sind als Extensivwiese zu pflegen (s. u.). Ein Einsatz von Pestiziden und Mineraldüngern hat in jedem Fall zu unterbleiben.

Im Ordnungsbereich D sind vor dem Hintergrund der Offenhaltung des Kaselbachs als Kaltluftabflussrinne und als Schutz vor weiteren Erosionsschäden die jungen Obstbäume durch standortgerechte Ufergehölze (Pflanzliste A) und die extensive Pflege der Wiesenflächen zu ersetzen.

Die Entwicklung von magerem Extensivgrünland (Ordnungsbereich C) trägt zudem zu einer weiteren ökologischen Aufwertung der ehemaligen intensiv genutzten Wirtschaftsgrünlandflächen bei, und schafft neben den Gehölz- und Streuobststrukturen ökologisch bedeutsame Pufferbereiche für Flora und Fauna, insbesondere im Bachtal. Zur Ausmagerung der nährstoffreichen Böden ist die Wiesenfläche in den ersten 5 Jahren dreimal, danach ein- bis zweimal jährlich nach dem 15. Juli unter Abtransport des Mähgutes am Tag der Mahd zu mähen.

Zur weiteren Einbindung des Plangebiets in das Landschaftsbild sind im Ordnungsbereich E standortgerechte Gehölze als Eingrünungselemente zu pflanzen.

Die Gehölze sind stufig aufzubauen, wobei die Zentren ausschließlich aus Bäumen I. und II. Größenordnung bestehen sollen. Um die Zentren ist ein Mantelbereich durch Pflanzung von höher werdenden Straucharten anzulegen. Diesem vorgelagert werden niedrig wachsende Sträucher zum Aufbau eines Vormantels gepflanzt, der an den Rändern in einen Krautsaum übergeht.

Im Ordnungsbereich A wurde die Artenauswahl entsprechend den feuchten bis nassen Standortverhältnissen entsprechend getroffen.

Als weiteres Durchgrünungselement des Plangebiets dient auch die ökologische Aufwertung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch die Anlage von standortgerechten Gehölzen (Pflanzliste C).

Ziel einer ökologischen Planung muss es sein, die Versiegelung auf ein Mindestmaß zu beschränken. Dazu gehört beispielsweise auch die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für Wohnwege, Zufahrten, Stellplätze, Terrassen usw.

Zu einer weiteren gestalterischen und ökologischen Belebung des Bauvorhabens trägt die Straßenraumbegrünung mit großkronigen Laubbäumen bei.

# Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

## Bilanzierung

Bestand

| Flächenart | Größe in ha |  | Flächenanteil in % |
| --- | --- | --- | --- |
| Überplanter Teil Irscher Straße I | 4,2 | ha | 6,4% |
| Acker | 16,2 | ha | 24,5% |
| Brach | 3,2 | ha | 4,8% |
| Gehölz | 0,7 | ha | 1,0% |
| Gehölz unverändert | 0,1 | ha | 0,2% |
| Wiese | 38,0 | ha | 57,7% |
| Sukzession | 0,2 | ha | 0,3% |
| Weg befestigt | 0,6 | ha | 0,9% |
| Weg unbefestigt | 1,3 | ha | 1,9% |
| Auwald | 0,1 | ha | 0,2% |
| Gewässer | 0,0 | ha | 0,1% |
| Korbweiden | 0,0 | ha | 0,0% |
| Modellflugplatz | 0,1 | ha | 0,1% |
| Nadelwald | 0,2 | ha | 0,3% |
| Hoffläche | 0,1 | ha | 0,2% |
| Private Grünfläche | 0,0 | ha | 0,1% |
| junge Obstwiese | 0,1 | ha | 0,2% |
| Obstwiese | 0,7 | ha | 1,1% |
| Bestand | 66,0 | ha | 100,0% |

Im Bestand bereits versiegelte Fläche (ohne Berücksichtigung des überplanten Bereichs “Irscher Straße I”): 1,4 ha

planung / eingriff

| Flächenart | Größe in ha |  | Flächen-anteil in % | Versiegelungs-faktor | Versiegelung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Überplanter Teil Irscher Straße I | 4,2 | ha | 6,4% | neutral | neutral |  |
| Gewerbe/Industrie | 47,4 | ha | 71,8% | GRZ 0,8 | 37,9 | ha |
| Straße | 2,6 | ha | 4,0% | 0,9 | 2,4 | ha |
| Mulde | 1,3 | ha | 1,9% |  |  | ha |
| öffentliche Grünflächen | 1,3 | ha | 2,0% |  |  | ha |
| öff. Grünflächen unverändert | 0,1 | ha | 0,2% |  |  | ha |
| Pflanzbindung | 1,5 | ha | 2,2% |  |  | ha |
| Wirtschaftsweg | 1,3 | ha | 1,9% | 0,8 | 1,0 | ha |
| Ausgleichsflächen | 3,4 | ha | 5,1% |  |  | ha |
| Versickerungsflächen | 2,4 | ha | 3,6% |  |  | ha |
| zu erhaltende Flächen | 0,3 | ha | 0,5% |  |  | ha |
| Auwald | 0,1 | ha | 0,2% |  |  | ha |
| Geltungsbereich | 66,0 | ha | 100,0% |  | 41,3 | ha |

Reine Neuversiegelung: 39,9 ha

ausgleich innerhhalb des geltungsbereiches

| Flächenart | Größe in ha |  | Aufwertungsfaktor | Ausgleich |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 % Grundstücksbegrünung | 9,5 | ha | 0,5 | 4,7 | ha |
| Pflanzbindung | 1,5 | ha | 1 | 1,5 | ha |
| Ausgleichsflächen | 3,4 | ha | 1 | 3,4 | ha |
| Mulden | 1,3 | ha | 0,5 | 0,6 | ha |
| Versickerungsflächen | 2,4 | ha | 0,8 | 1,9 | ha |
| öffentliche Grünflächen | 1,3 | ha | 0,8 | 1,1 | ha |
| Ausgleich innerhalb des Geltungsbereiches | 19,4 | ha |  | 13,2 | ha |

ausgleich angrenzend an den geltungsbereich

(kaselbachtal)

| Flächenart | Größe in ha |  | Aufwertungsfaktor | Ausgleich |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| auf intensiv genutzten Flächen | 6,3 | ha | 1 | 6,3 | ha |
| auf intensiv genutzten Flächen | 0,9 | ha | 0,5 | 0,4 | ha |
| Versickerungsflächen | 1,5 | ha | 0,8 | 1,2 | ha |
| Ausgleich im Kaselbachtal | 8,7 | ha |  | 7,9 | ha |

Ausgleich insgesamt: 21,1 ha

Ausgleichsdefizit: 18,8 ha

Das vorliegend Bilanzierungsmodell lässt sich wie folgt erläutern:

Trotz der bereits bestehenden Beeinträchtigungen des Plangebiets durch die Angrenzung der B51 im Westen, der französischen Kasernenanlage im Süden und Südosten und den bereits angesiedelten Gewerbebetrieben im Osten des Plangebiets, besitzt dieses eine mittlere bis hohe Bedeutung insbesondere für den Arten- und Biotopschutz und das Landschaftsbild.

Die Wertigkeit der Planflächen ist insbesondere zurückzuführen, auf die mosaikartige Anordnung von Wiesen mittlerer Standorte und Ackerflächen, die reich durchgliedert sind mit extensiven und z.T. brachgefallenen Grünlandstandorten, sowie ökologisch bedeutsamen Streuobstbeständen, Feldgehölzen sowie Einzelbäumen. Zudem grenzt das Plangebiet im Norden an das ökologisch sensible Muldental des Kaselbaches an.

Vor dem Hintergrund dieser Informationen wird zur Quantifizierung des Eingriffs nur von der reinen Versiegelung ausgegangen, die nur den Eingriff in das Bodenpotential wiedergibt. Der Eingriff in das Bodenpotentials spiegelt die Eingriffe in die übrigen Schutzgüter wieder.

Der Eingriff (in das Schutzgut Boden stellvertretend und als Quantifizierungsmaß für die anderen Schutzgüter) dimensioniert sich somit auf 39,9 ha.

Demgegenüber steht die Kompensation, die sowohl die Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des geplanten Gewerbegebiets umfasst, als auch - unter Wahrung des funktionalen und räumlichen Zusammenhangs - die Ersatzmaßnahmen im nördlich angrenzenden Bachtal des Kaselbachs. Hier wurde unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung, sowohl des Bestandes als auch der Kompensationsmaßnahme, die Fläche mit einem entsprechenden Faktor multipliziert, wobei sich die bewertete (aufwertbare) Ausgleichsfläche auf 21,1 ha beläuft.

Die Ausgleichssflächen befinden sind allesamt im Eigentum des Zweckverbands, so dass die Sicherung der landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen gewährleistet ist; dementsprechend erfolgt keine Einbeziehung in den Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Es ergibt sich somit ein Ausgleichsdefizit von 18,8 ha, die auf externen Flächen ausgeglichen werden müssen.

## Externe Ausgleichsmaßnahmen

Auf den Gemarkungen Trassem und Meurich stehen der Verbandsgemeinde Saarburg innerhalb des Leukbachtals insgesamt ca. 27 ha Flächen zur Verfügung. Die einzelnen Flächen werden noch über ein Bodenordnungsverfahren neu geordnet, so dass möglichst zusammenhängende Wirtschaftseinheiten in Bachnähe entstehen. Der Zweckverband Wirtschaftsförderung hat mit der Verbandsgemeinde Saarburg einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen, der die Ausgleichsverpflichtung des Zweckverbandes Wirtschaftsförderung Trierer Tal auf die Verbandsgemeinde Saarburg überträgt. Der Ausgleich erfolgt in zeitlichem Zusammenhang mit dem Eingriff im Bereich des vorliegenden Bebauungsplans. Anlage des öffentlich-rechtlichen Vertrags ist ein Maßnahmenkatalog.

Aus dem Maßnahmenkatalog werden die zum entsprechenden Zeitpunkt für den jeweiligen Renaturierungsfortschritt im Leukbachtal sinnvollen Maßnahmen gewählt. Die Maßnahmen entsprechen den Aussagen des Gewässerentwicklungskonzeptes.

- Sohlanhebung

- Herstellung von Flutmulden

- Gewässerverlegung

- Abbau von Barrieren (Wehre etc.)

- Auwaldentwicklung durch Initiierung oder Sukzession

- Initiierung der Eigenentwicklung des Gewässers

- Entwicklung und Pflege von Extensivgrünland

- Anlage von Gehölzstrukturen / Pflanzung von Obstbäumen

Aufstellung:						Bearbeitung:

Trier, den 						Trier, den 12. Mai 2006

Verbandsvorsteher					Annette Weber

(Dipl.-Ing.)